НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19.09.2023			                     			 				        № 60

г. Новоалтайск

О решении Новоалтайского городского Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Новоалтайского городского Собрания депутатов от 17.10.2017 № 32                             «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа - города Новоалтайск Алтайского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа город Новоалтайск Алтайского края, Новоалтайское городское Собрание депутатов  решило:

1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в решение Новоалтайского городского Собрания депутатов от 17.10.2017 № 32                              «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа - города Новоалтайск Алтайского края».

2. Направить указанное решение Главе города для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию города, бюджету, вопросам самоуправления и связи с предпринимателями.

Председатель Новоалтайского

городского Собрания депутатов					           А.А. Камышов

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение Новоалтайского городского Собрания депутатов от 17.10.2017 № 32 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа - города Новоалтайск Алтайского края»

Принято Новоалтайским городским

Собранием депутатов

решение от 19.09.2023  № 60

1. Внести в решение Новоалтайского городского Собрания депутатов Алтайского края от 17.10.2017 № 32 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа - города Новоалтайск Алтайского края» следующее изменение:

в наименовании и тексте решения слова «местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа - города Новоалтайск Алтайского края» заменить словами «нормативы градостроительного проектирования городского округа город Новоалтайск Алтайского края» в соответствующем падеже.

2. Внести в приложение к решению Новоалтайского городского Собрания депутатов Алтайского края от 17.10.2017 № 32 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа - города Новоалтайск Алтайского края» (далее - Нормативы) следующие изменения и дополнения:

1) В части 1 Нормативов в пункте 1.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

- «1.2.	Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области автомобильных дорог местного значения.

Таблица 2. Расчетные показатели объектов в области автомобильных дорог

местного значения

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя |  | Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа (Примечание 1): | Уровень автомобилизации населения автомобилей, на 1 тыс. человек |  | 350 легковых автомобилей в соответствии с НГП Алтайского края |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 - 45 грузовых автомобилей и автобусов в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов следует принимать 50-100 единиц для городов с населением свыше 100 тыс. человек и 100-150 единиц для остальных поселений в соответствии с НГП Алтайского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц Примечание 1. Классификация улиц и дорог, исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категория дорог и улиц |  | Основное назначение дорог и улиц |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоростного движения (СД) |  | скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные дороги регулируемого движения (ДРД) |  | Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (УНД) |  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (УРД) |  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (УТП) |  | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные (УПТ) |  | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |  |  |  |  |  |  |
|  | Улицы и дороги местного значения | Улицы в жилой застройке (УЖ) | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Парковые дороги (ДПар) | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезды (Пр) |  | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |  |  |  |  |  |  |
|  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) |  | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные параметры для велосипедных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Велосипедные дорожки всех типов (ДВ) |  |  |  | новое строительство |  |  | при благоустройстве и в стесненных условиях |  |
|  |  |  | расчетная скорость движения, км/ч |  | 25 |  |  | 15 |  |
|  |  |  | минимальная ширина проезжей части для движения, м: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | однополосного одностороннего |  | 1,0 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | двухполосного одностороннего |  | 1,75 |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  | двухполосного со встречным движением |  | 2,5 |  |  | 2,0 |  |
|  |  |  | ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м |  | 1,5 - 6,0 <*> |  |  | 1,5 - 3,25 <**> |  |
|  |  |  | ширина велопешеходной дорожки, м |  | 1,5 - 3,0 <***> |  |  | 1,5 - 2,0 <****> |  |
|  |  |  | <*> Ширина пешеходной дорожки - 1,5 м, велосипедной - 2,5 м. <**> Ширина пешеходной дорожки - 1,5 м, велосипедной - 1,75 м. <***> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч. <****> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ширина полосы для велосипедистов, м |  | 1,2 |  |  |  | 0,9 |
|  |  |  | ширина обочин велосипедной дорожки, м |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | наименьший радиус кривых в плане, м: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при отсутствии виража |  | 30 |  |  |  | 15 |
|  |  |  | при устройстве виража |  | 20 |  |  |  | 10 |
|  |  |  | наименьший радиус вертикальных кривых, м: |  | 500 |  |  |  | 400 |
|  |  |  | выпуклых вогнутых |  | 150 |  |  |  | 100 |
|  |  |  | габарит по высоте, м |  | 2,5 |  |  |  | 2,25 |
|  |  |  | минимальное расстояние от края велодорожки, м: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до кромки проезжей части дорог, деревьев; |  | 0,75 |  |  |  | 0,75 |
|  |  |  | до тротуаров; |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | до автостоянок и остановок общественного транспорта |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  | расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км |  | при численности населения до 150 тыс. человек - 0,5 км на 5 тыс. человек |  |  |  |  |
|  |  |  | расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км |  | не нормируется |  |  |  |  |
|  |  |  | Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв. м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), а также иные элементы велотранспортной инфраструктуры, с учетом установленного расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками и основными параметрами для велосипедных дорожек. Ширина велосипедной дорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 3,0 м и предусматривать возможность встречного движения велосипедистов |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | СД |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  |  | ДРД |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  | УНД |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | УРД |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  | УТП |  |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  | УПТ |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | УЖ |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | УПр |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | ДПар |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | Пр основные |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | ДВ обособленные |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения, м |  | СД |  |  | 3,75 |  |  |  |
|  |  |  | ДРД |  |  | 3,50 |  |  |  |
|  |  |  | УНД |  |  | 3,75 |  |  |  |
|  |  |  | УРД |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  |  |  | УТП |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  |  |  | УПТ |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  | УЖ |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  | УПр |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  |  |  | ДПар |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  | Пр основные |  |  | 2,75 |  |  |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  |  |  | УПш основные |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | УПш второстепенные |  |  | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  | ДВ |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Примечание Большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном проезде. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Число полос движения |  | СД |  |  | 4-8 |  |  |  |
|  |  |  | ДРД |  |  | 2-6 |  |  |  |
|  |  |  | УНД |  |  | 4-8 |  |  |  |
|  |  |  | УРД |  |  | 4-8 |  |  |  |
|  |  |  | УТП |  |  | 2-4 |  |  |  |
|  |  |  | УПТ |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | УЖ |  |  | 2-3 |  |  |  |
|  |  |  | УПр |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | ДПар |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Пр основные |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | УПш основные |  |  | по расчету |  |  |  |
|  |  |  | УПш второстепенные |  |  | по расчету |  |  |  |
|  |  |  | ДВ |  |  | 1-2 |  |  |  |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м |  | СД |  |  | 600 |  |  |  |
|  |  |  | ДРД |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  |  | УНД |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  | УРД |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  |  | УТП |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  | УПТ |  |  | 125 |  |  |  |
|  |  |  | УЖ |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  | УПр |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  | ДПар |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  |  | Пр основные |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | ДВ |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Наибольший продольный уклон, ‰ |  | СД |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | ДРД |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | УНД |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | УРД |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | УТП |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | УПТ |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | УЖ |  |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  | УПр |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | ДПар |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  | Пр основные |  |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  | УПш основные |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | УПш второстепенные |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | ДВ |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, ‰ |  | СД |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | ДРД |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | УНД |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  |  | УРД |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  | УТП |  |  | 2,25 |  |  |  |
|  |  |  | УПТ |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  | УЖ |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | УПр |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | ДПар |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пр основные |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  |  | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  | УПш основные |  |  | по проекту |  |  |  |
|  |  |  | УПш второстепенные |  |  | по проекту |  |  |  |
|  |  |  | ДВ |  |  | - |  |  |  |
|  | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м |  | ДРД |  |  | 40-65 |  |  |  |
|  |  |  | УНД |  |  | 40-80 |  |  |  |
|  |  |  | УРД |  |  | 35-70 |  |  |  |
|  |  |  | УТП |  |  | 30-45 |  |  |  |
|  |  |  | УПТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖ |  |  | 15-25 |  |  |  |
|  |  |  | УПр |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м |  | магистральные улицы непрерывного движения |  |  | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  | магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,50 м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м |  | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | при новом строительстве |  | в условиях реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Магистральные улицы и дороги | 15,0 |  | 12,0 |  |  |  |
|  |  |  | Улицы местного значения | 12,0 |  | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  | Проезды | 8,0 |  | 5,0 |  |  |  |
|  | Ширина боковых проездов, м |  | при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей |  |  | не менее 7 |  |  |  |
|  |  |  | при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта |  |  | 10,5 |  |  |  |
|  |  |  | при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта |  |  | 11,25 |  |  |  |
|  | Расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в пределах застроенной территории, м |  | как правило, должны быть не менее 500 и не более 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м |  | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга. |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м |  | не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м |  | не более 25, В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, м |  | от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) |  |  | не менее 35 |  |  |  |
|  |  |  | от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности |  |  | не менее 30 |  |  |  |
|  |  |  | при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности |  |  | не менее 20 |  |  |  |
|  |  |  | тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц (проездов) и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта, м |  | для автобусов - 400-600 экспресс -автобусов – 800 - 1200 м, электрифицированных железных дорог – 1500 - 2000 м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в пределах центрального ядра города - 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях, км/кв. км |  | Необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, в пределах 1,5-2,5 км/кв.км территории |  |  |  |  |  |  |
| СТО | Уровень обеспеченности, колонка, автомобилей |  | 1 на 200 автомобилей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 5 постов |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  | на 10 постов |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  | на 15 постов |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  | на 25 постов |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | на 40 постов |  |  |  | 3,5 |  |  |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка, автомобилей |  | 1 на 1200 автомобилей |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га |  | на 2 колонки |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | на 5 колонок |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | на 7 колонок |  |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | на 9 колонок |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  |  |  | на 11 колонок |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Автовокзалы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Количество автовокзалов в границах города, единиц |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь земельного участка, га |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |

Примечания:

1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014,                СП 42.13330.2016.

2. Расчетные показатели по велосипедным дорожкам установлены согласно "ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования" (введен в действие приказом Госстандарта от 31.08.2015 № 1206-ст).».

2) В части 2 Нормативов пункт 7.2 дополнить текстом следующего содержания:

«Гражданам, проживающим на территориях индивидуальной жилой застройки, запрещается:

1) размещать ограждение за границами территории отведенного земельного участка;

2) строить хозяйственные постройки, устанавливать индивидуальные металлические и сборные железобетонные гаражи, индивидуальные погреба,  оборудовать выгребные ямы за территорией отведенного земельного участка (на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и не предоставленных для этих целей);

Граждане, проживающие на территориях индивидуальной жилой застройки, обязаны:

1) оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в весенний период обеспечивать пропуск талых вод в пределах отведенного земельного участка и прилегающей территории;

2) производить расчистку подъездов к своим домам в пределах прилегающей территории;

3) поддерживать в чистоте индивидуальные жилые дома и иные сооружения вспомогательного назначения, а также производить окраску и (или) побелку в зависимости от материала изготовления сооружения и его использования не реже 1 раза в год, обеспечивать удаление размещенного информационно-агитационного печатного материала, исполнять предписания по благоустройству и внешнему виду сооружения;

4) производить своевременный ремонт и окраску фасадов строений, заборов, ворот и других сооружений;

5) поддерживать в чистоте земельные участки;

6) заключать договора со специализированными организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими право на выполнение работ по утилизации твердых и жидких бытовых отходов.

На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами, жилыми домами блокированной застройки расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров.

В зонах малоэтажной жилой застройки расстояние от границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям следует принимать не менее 3 метров до стены объекта индивидуального жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки (при наличии конструктивных элементов из горючих материалов, выступающих за пределы конструкций (стены) более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных элементов (навесы, крыльца, эркеры, свесы крыш и др.).

Размещение отмостки индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки, двухквартирных жилых домов на территории общего пользования не допускается.

- Канализационный выгреб разрешается располагать только в границах отведенного земельного участка, при этом расстояние до стен соседнего жилого дома должно быть не менее 12 метров.

На приусадебных участках гаражи следует размещать отдельно стоящими или блокированными с жилым домом, при этом число мест для хранения автомобилей для собственных нужд должно быть не более двух. На приусадебном участке допускается размещение гаража для хранения одного грузового автомобиля не более 3,5 тонн.

На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами, жилыми домами блокированной застройки (в границах территории общего пользования) запрещаются: стоянка на газонах и других участках с зелеными насаждениями, в местах, где стоящее транспортное средство создаст препятствие для движения и работы спецтранспорта, сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем (под стоянкой с работающим двигателем понимается остановка автомобиля без выключения двигателя более чем на 5 минут, если при этом не осуществляется посадка (высадка) пассажиров или погрузка (выгрузка) груза), а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест более чем 1 часа.

- Противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, садовыми домами (далее - домами), между домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также приусадебного или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются).

- При этом, бани, летние кухни, гаражи, мастерские и другие постройки с повышенной пожарной опасностью рекомендуется размещать от дома на противопожарных расстояниях или напротив глухих (без проемов) негорючих наружных стен согласно п. 4.3 таблицы 1 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

- Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или другими ограждающими конструкциями. При наличии конструктивных элементов из горючих материалов, выступающих за пределы указанных конструкций более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных элементов (навесы, крыльца, эркеры, свесы крыш и др.).

Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с таблицей 1.

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | ### Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III C0 | II, III C1 | IV C0, C1 | IV, V C2, C3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | C0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | C1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | C0, C1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | C2, C3 | 10 | 12 | 12 | 15 |

При этом, между домами, расположенными на противоположных сторонах улицы (переулка), проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния.

Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников (домовладельцев).

- Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями допускается уменьшать согласно п. 4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Величина санитарно-защитной зоны для железнодорожных путей составляет не менее 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути. В санитарно-защитной зоне не допускается в том числе размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

Возведение объектов вспомогательного использования и иных строений (гаражей, сараев, бань, теплиц, погребов, колодцев и других, в том числе не являющихся недвижимостью), возможно на одном земельном участке с основным объектом (индивидуальным жилым домом) для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена (сумма площадей, занятых жилым домом и сооружениями всех видов (гаражи, навесы, сараи, бани, теплицы, погреба, колодцы)), ко всей площади земельного участка.

Подсчет площадей, занимаемых жилым домом, гаражами, навесами, сараями, банями, теплицами, погребами, колодцами и др., производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли.

Площадь застройки здания (жилого дома) определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания (жилого дома) на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы.

Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка составляет 10%, максимальный - 50%.

Коэффициент застройки индивидуальными жилыми домами - 0,2.

Не допускается строительство (размещение) двух и более индивидуальных жилых домов на одном земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.».

3) В части 2 Нормативов пункт 1 Введение дополнить текстом следующего содержания:

«Нормативы градостроительного проектирования городского округа город Новоалтайск Алтайского края являются обязательными к применению на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края, независимо от их организационно-правовой формы.».

- 4) В части 2 главе 3 Нормативов пункт 3.3. изложить в следующей редакции:

«3.3. Иные общие расчетные показатели планировочной организации территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края.

Предельные нормы (максимальные и минимальные размеры) формирования (образуемых в том числе при разделе, объединении, перераспределении, выделе), предоставления на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края земельных участков гражданам в собственность из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства не менее 550,00 кв. м и не более 1500,00 кв. м (при условии длины участка (прилегающей к основной (ым) улице (ам) ориентированной на основную (ые) улицу (переулок) не менее 20 метров).

В сложившейся застройке допускается образование (формирование) земельных участков площадью до 2000,00 кв. и менее 550,00 кв. м в случаях, если образуемые (формируемые) земельные участки в силу сложившихся (фактических) границ на основании землеотводных, правоустанавливающих документов имеют площадь более 1500,00 кв. м и менее 550,00 кв. м соответственно или на земельных участках расположены объекты недвижимости (индивидуальные жилые дома), находящиеся на праве собственности у физических или юридических лиц.

Предельные нормы (максимальные и минимальные размеры) формирования (образуемых в том числе при разделе, объединении, перераспределении, выделе), предоставления на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края земельных участков гражданам в собственность из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности для размещения жилого дома блокированной застройки не менее 275,00 кв. м и не более 1500,00 кв. м (при условии длины участка (прилегающей к основной (ым) улице (ам) ориентированной на основную (ые) улицу (переулок) не менее 20 метров).

Не допускается образование (формирование) земельных участков для размещения жилого дома блокированной застройки площадью менее 275,00 кв. м и более 2000,00 кв. м.

Не допускается образование (формирование) земельных участков, если их образование (формирование) приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости. Образование (формирование) земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.

Не допускается образование (формирование) земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

Не допускается образование (формирование) земельного участка при отсутствии (если не обеспечен) доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к земельному участку или к иным земельным участкам, в том числе путем установления сервитута (в случае осуществления государственного кадастрового учета).».

5) В части 3 Нормативов в пункте 1 слова:

«Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны в следующих случаях:

- объектов и территорий, соответствующие показатели для которых определены в Местных нормативах для использования при подготовке, согласовании и утверждении документов градостроительного проектирования;

- земельных участков комплексного освоения и застроенных территорий развития, в отношении которых, согласно договорам с победителями аукционов, муниципальное образование взяло на себя бюджетные обязательства (часть обязательств) по созданию соответствующих объектов;

- подготовки документации по планировке территории, что является одним из неотъемлемых обязательств по договору с муниципальным образованием;

- создания объектов инженерной инфраструктуры в пределах земельного участка, территории, а также создания объектов социальной инфраструктуры – в случаях, когда их создание в соответствии с Местными нормативами и согласно договору аренды земельного участка определено как обязательство застройщика (победителя аукциона).» заменить словами:

«Нормативы градостроительного проектирования городского округа город Новоалтайск Алтайского края являются обязательными к применению на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края, независимо от их организационно-правовой формы.

Нормативы градостроительного проектирования обязательны в том числе, в следующих случаях:

- объектов и территорий, соответствующие показатели для которых определены в Нормативах градостроительного проектирования для использования при подготовке, согласовании и утверждении документов градостроительного проектирования;

- земельных участков комплексного освоения и застроенных территорий развития, в отношении которых, согласно договорам с победителями аукционов, муниципальное образование взяло на себя бюджетные обязательства (часть обязательств) по созданию соответствующих объектов;

- подготовки документации по планировке территории, что является одним из неотъемлемых обязательств по договору с муниципальным образованием;

- создания объектов инженерной инфраструктуры в пределах земельного участка, территории, а также создания объектов социальной инфраструктуры – в случаях, когда их создание в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования и согласно договору аренды земельного участка определено как обязательство застройщика (победителя аукциона).».

6) В части 3 Нормативов пункт 2 «Термины и определения» дополнить текстом следующего содержания:

«субъекты градостроительных отношений - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица.

велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками.

велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.

максимальный процент застройки в границах земельного участка - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.».

7) В тексте приложения слова «Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа - города Новоалтайск Алтайского края» заменить словами «Нормативы градостроительного проектирования городского округа город Новоалтайск Алтайского края» в соответствующих падежах.

Настоящее решение подлежит опубликованию Вестнике муниципального образования города Новоалтайска и размещению на официальном сайте города Новоалтайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города									    В.Г. Бодунов

19.09.2023

№ 28