Приложение к решению

Новоалтайского городского

Собрания депутатов

от 17.10.2017 № 32

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  НОВОАЛТАЙСК

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ЧАСТЬ 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	3

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа – город Новоалтайск и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для городского округа – город Новоалтайск Алтайского края.	4

1.1. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области инженерно-технического обеспечения населения (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения системы связи, информатизации и диспетчеризации).	4

1.2.	Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области автомобильных дорог местного значения.	12

1.3. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов размещаемых в жилых и общественно-деловых зонах зданий, строений и сооружений.	25

1.4. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области образования, социального обслуживания.	27

1.5. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области здравоохранения, социального обслуживания.	30

1.6. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области физической культуры и массового спорта.	35

1.7. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области утилизации и переработки твёрдых коммунальных, промышленных и биологических отходов, организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора.	37

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа город – Новоалтайск  в иных областях в связи с решением вопросов местного значения.	40

2.1. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области жилищного строительства.	40

2.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области культуры и искусства.	43

2.3. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области молодежной политики.	46

2.4. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов, относящихся к области архивного дела.	47

2.5. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области благоустройства (озеленения) территории, создания условий для массового отдыха.	48

2.6. Расчетные показатели градостроительного проектирования, обеспечивающие доступность для населения (включая инвалидов) объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, территорий общего пользования, общественных пространств.	50

2.7. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, пожарной охраны, мероприятий по гражданской обороне.	51

2.8. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.	53

2.9. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.	55

2.10. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области управления, почтовой связи и банковских услуг.	61

2.11. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области инвестиционной деятельности.	64

2.12. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области производственного и коммунально-складского назначения.	69

- Общие положения

Группы населенных пунктов по численности населения

| Группы городских округов и поселений |  | Население (тыс. человек) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские округа и городские поселения | Сельские населенные пункты* |
| Крупнейшие |  | Свыше 1000 |  |
| Крупные |  | Свыше 500 до 1000 | Свыше 5 |
|  |  | Свыше 250 до 500 | Свыше 3 до 5 |
| Большие |  | Свыше 100 до 250 | Свыше 1 до 3 |
| Средние |  | Свыше 50 до 100 | Свыше 0,2 до 1 |
| Малые* | I | Свыше 20 до 50 | Свыше 0,05 до 0,2 |
|  | II | Свыше 10 до 20 | До 0,05 |
|  | III | до 10 |  |
| * В группу малых городов включаются поселки городского типа. |  |  |  |

- 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа – город Новоалтайск и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для городского округа – город Новоалтайск Алтайского края.

- 1.1. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области инженерно-технического обеспечения населения (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения системы связи, информатизации и диспетчеризации).

Таблица 1. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области инженерно-технического обеспечения населения (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, системы связи, информатизации и диспетчеризации).

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электростанции (в том числе солнечные, ветровые и иные электростанции на основе нетрадиционных возобновляемых источников энергии) мощностью менее 5 МВт. Понизительные подстанции и переключательные пункты номинальным напряжением от 35 до 110 кВ включительно. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 10 кВ. Линии электропередачи напряжением от 10 до 110 кВ включительно | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением 110 кВ, кв.м | 15000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35 кВ включительно, в.м* | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 10 кВ, кв. м | Распределительные пункты наружной установки |  |  |  | 250 |  |
|  |  |  | Распределительные пункты закрытого типа |  |  |  | 200 |  |
|  |  |  | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА |  |  |  | 150 |  |
|  |  | Укрупненный показатель Электропотребления, кВт*ч/ чел. в год | При отсутствии стационарных электроплит |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без кондиционеров |  |  |  | 1700 |  |
|  |  |  | с кондиционерами |  |  |  | 2000 |  |
|  |  |  | При наличии стационарных электроплит |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без кондиционеров |  |  |  | 2100 |  |
|  |  |  | с кондиционерами |  |  |  | 2400 |  |
|  |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч | При отсутствии стационарных электроплит |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без кондиционеров |  |  |  | 5200 |  |
|  |  |  | с кондиционерами |  |  |  | 5700 |  |
|  |  |  | При наличии стационарных электроплит |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без кондиционеров |  |  |  | 5300 |  |
|  |  |  | с кондиционерами |  |  |  | 5800 |  |
|  | Примечание – * Согласно ВСН № 14278 тм-т указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключательных пунктов, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций. Укрупненные показатели электропотребления в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016 . 1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов: крупных – 1,1; средних – 0,9; малых – 0,8. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330. |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, га | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) |  |  | на твердом топливе, га |  | на газо-мазут-ном топли-ве, га |  |  |
|  | до 5 |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |
|  | от 5 до 10 (от 6 до 12) |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | св. 10 до 50 (св. 12 до 58) |  |  | 2,0 |  | 1,5 |  |  |
|  | св. 50 до 100 (св. 58 до 116) |  |  | 3,0 |  | 2,5 |  |  |
|  | св. 100 до 200 (св. 116 до 233) |  |  | 3,7 |  | 3,0 |  |  |
|  | св. 200 до 400 (св. 233 до 466) |  |  | 4,3 |  | 3,5 |  |  |
| Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла, % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади | Этажность |  | удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 58,1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 52,9 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 47,5 |  |  |  |  |  |
|  | 4, 5 |  | 45,8 |  |  |  |  |  |
|  | 6, 7 |  | 42,9 |  |  |  |  |  |
|  | 8, 9 |  | 40,7 |  |  |  |  |  |
|  | 10, 11 |  | 38,4 |  |  |  |  |  |
|  | 12 и выше |  | 37,0 |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Этажность |  | Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 64,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 60,5 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 58,6 |  |  |  |  |  |
|  | 4, 5 |  | 48,0 |  |  |  |  |  |
|  | 6, 7 |  | 42,7 |  |  |  |  |  |
|  | 8, 9 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |
|  | 10 и выше |  | 35,6 |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункты редуцирования газа. Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов. Газонаполнитель-ные станции. Магистральные газораспредели-тельные сети в границах городского округа. | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Размеры земельных участков газонаполнительных станций, га* | При производительности ГНС 10 тыс. тонн/год |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | При производительности ГНС 20 тыс. тонн/год |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  | При производительности ГНС 40 тыс. тонн/год |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, куб. м на человека в месяц | При наличии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей |  |  |  |  | 25 |
|  |  | Удельные расходы сжиженного углеводородного газа для различных коммунальных нужд, кг на человека в месяц | При наличии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  | 10,4 |
|  |  |  | При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей |  |  |  |  | 16,9 |
|  | Примечание – * Согласно СП 42.13330.2016 указанные размеры земельных участков для газонаполнительных станций являются максимальными для соответствующих объектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборы. Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Насосные станции. Магистральные водопроводы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности, га | Производительность, тыс. куб. м/сут |  |  |  | Размеры земельных участков, га |  |
|  |  |  | до 0,1. |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  | св. 0,1 до 0,2. |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | св. 0,2 до 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |
|  |  |  | св. 0,4 до 0,8. |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | св. 0,8 до 12 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | св. 12 до 32 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | св. 32 до 80 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | св. 80 до 125 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | св. 125 до 250 |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | св. 250 до 400 |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | св. 400 до 800 |  |  |  | 24 |  |
|  |  | Уровень обеспеченности водоснабжением, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель удельного водопотребления и водоотведения, л/сут. на человека | Степень благоустройства районов жилой застройки |  |  |  | Минимальная норма удельного водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут на человека |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными холодным водоснабжением, горячим водоснабжением (либо горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем |  |  |  | 227 |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными холодным водоснабжением, горячим водоснабжением (либо горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на различных видах топлива, без ванной и душа |  |  |  | 130 |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения, без ванной и душа |  |  |  | 110 |  |
|  |  |  | Застройка общежитиями, оборудованными холодным водоснабжением, горячим водоснабжением (либо горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на различных видах топлива), ванной и (или) душем |  |  |  | 190 |  |
|  |  |  | Застройка общежитиями, оборудованными холодным водоснабжением, горячим водоснабжением (либо горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на различных видах топлива), без ванной и душа |  |  |  | 107 |  |
|  |  |  | Застройка общежитиями, оборудованными холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения, без ванной и душа |  |  |  | 87 |  |
|  |  |  | Застройка общежитиями, оборудованными с санитарно-техническим блоком в виде мойки и унитаза |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, без холодного и горячего водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  | 40 |  |
|  |  | Показатель удельного водопотребления на полив, куб. м на кв. м площади земельного участка | 0,033 |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные очистные сооружения. Канализационные насосные станции. Магистральные сети канализации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Производительность очистных сооружений, тыс. куб. м/сут |  | Размеры земельных участков, га |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Очистных сооружений |  | Иловых площа- док | Биологи ческих прудов глубо кой очистки сточных вод |
|  |  |  | до 0,7 |  | 0,5 |  | 0,2 | - |
|  |  |  | св. 0,7 до 17 |  | 4 |  | 3 | 3 |
|  |  |  | св. 17 до 40 |  | 6 |  | 9 | 6 |
|  |  |  | св. 40 до 30 |  | 12 |  | 25 | 20 |
|  |  |  | св. 130 до 175 |  | 14 |  | 30 | 30 |
|  |  |  | св. 175 до 280 |  | 18 |  | 55 | - |
|  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для застройки, попадающей в водоохранные зоны, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель удельного водоотведения, л/сут на человека | Равен показателю удельного водопотребления |  |  |  |  |  |
| Примечания: - Для расчетного показателя удельного водопотребления и водоотведения вводятся поправочные коэффициенты равные: - с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 1,4; - с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 1,5; - с 1 января 2017 года – 1,6. - Нормативы минимальных удельных норм потребления коммунальных ресурсов для различных населенных пунктов городского округа могут быть изменены путем введения уточняющих понижающих коэффициентов, учитывающих фактическую степень благоустройства и фактическое потребление на рассматриваемой территории. В водоохранных зонах допускается применение системы водоотведения на герметичных выгребах (септиках), предотвращающих утечку стоков. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы связи, информатизации и диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антенно-мачтовые сооружения. Автоматические телефонные станции. Узлы мультисервисного доступа. Линейно-кабельные сооружения электросвязи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень охвата населения доступом автоматизированной системой централизованного оповещения, % | 96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4% населения должны оповещаться путем использования всех имеющихся действующих средств связи. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/сек | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения | В соответствии с п. 4 СН 461-74 установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров |  |  |  |  |  |
|  | Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов связи, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города в области связи установлены с учетом Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.2.	Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области автомобильных дорог местного значения.

Таблица 2. Расчетные показатели объектов в области автомобильных дорог

местного значения

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя |  | Наименование расчетного показателя, единица измерения |  | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа (Примечание 1): | Уровень автомобилизации населения автомобилей, на 1 тыс. человек |  | 350 легковых автомобилей в соответствии с НГП Алтайского края |  |  |  |
|  |  |  | 35 - 45 грузовых автомобилей и автобусов в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов следует принимать 50-100 единиц для городов с населением свыше 100 тыс. человек и 100-150 единиц для остальных поселений в соответствии с НГП Алтайского края |  |  |  |
|  | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц Примечание 1. Классификация улиц и дорог, исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений |  |  |  |  |  |
|  | Категория дорог и улиц |  | Основное назначение дорог и улиц |  |  |  |
|  | Скоростного движения (СД) |  | скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |  |  |  |
|  | Магистральные дороги регулируемого движения (ДРД) |  | Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |  |  |  |
|  | Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (УНД) |  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |  |  |  |
|  | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (УРД) |  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |  |  |  |
|  | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (УТП) |  | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |  |  |  |
|  | Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные (УПТ) |  | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |  |  |  |
|  | Улицы и дороги местного значения | Улицы в жилой застройке (УЖ) | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |  |  |  |
|  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |  |  |  |
|  |  | Парковые дороги (ДПар) | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |  |  |  |
|  | Проезды (Пр) |  | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |  |  |  |
|  | Пешеходные улицы и дороги (УПш) |  | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |  |  |  |
|  | Велосипедные дорожки (ДВ) |  | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам |  |  |  |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | СД |  | 120 |  |
|  |  |  | ДРД |  | 80 |  |
|  |  |  | УНД |  | 100 |  |
|  |  |  | УРД |  | 80 |  |
|  |  |  | УТП |  | 70 |  |
|  |  |  | УПТ |  | 50 |  |
|  |  |  | УЖ |  | 40 |  |
|  |  |  | УПр |  | 50 |  |
|  |  |  | ДПар |  | 40 |  |
|  |  |  | Пр основные |  | 40 |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  | 30 |  |
|  |  |  | ДВ обособленные |  | 20 |  |
|  | Ширина полосы движения, м |  | СД |  | 3,75 |  |
|  |  |  | ДРД |  | 3,50 |  |
|  |  |  | УНД |  | 3,75 |  |
|  |  |  | УРД |  | 3,5 |  |
|  |  |  | УТП |  | 3,5 |  |
|  |  |  | УПТ |  | 4,0 |  |
|  |  |  | УЖ |  | 3,0 |  |
|  |  |  | УПр |  | 3,5 |  |
|  |  |  | ДПар |  | 3,0 |  |
|  |  |  | Пр основные |  | 2,75 |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  | 3,5 |  |
|  |  |  | УПш основные |  | 1,0 |  |
|  |  |  | УПш второстепенные |  | 0,75 |  |
|  |  |  | ДВ |  | 1,5 |  |
|  |  |  | Примечание Большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном проезде. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м. |  |  |  |
|  | Число полос движения |  | СД |  | 4-8 |  |
|  |  |  | ДРД |  | 2-6 |  |
|  |  |  | УНД |  | 4-8 |  |
|  |  |  | УРД |  | 4-8 |  |
|  |  |  | УТП |  | 2-4 |  |
|  |  |  | УПТ |  | 2 |  |
|  |  |  | УЖ |  | 2-3 |  |
|  |  |  | УПр |  | 2 |  |
|  |  |  | ДПар |  | 2 |  |
|  |  |  | Пр основные |  | 2 |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  | 1 |  |
|  |  |  | УПш основные |  | по расчету |  |
|  |  |  | УПш второстепенные |  | по расчету |  |
|  |  |  | ДВ |  | 1-2 |  |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м |  | СД |  | 600 |  |
|  |  |  | ДРД |  | 400 |  |
|  |  |  | УНД |  | 500 |  |
|  |  |  | УРД |  | 400 |  |
|  |  |  | УТП |  | 250 |  |
|  |  |  | УПТ |  | 125 |  |
|  |  |  | УЖ |  | 90 |  |
|  |  |  | УПр |  | 90 |  |
|  |  |  | ДПар |  | 75 |  |
|  |  |  | Пр основные |  | 50 |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  | 25 |  |
|  |  |  | ДВ |  | 30 |  |
|  | Наибольший продольный уклон, ‰ |  | СД |  | 30 |  |
|  |  |  | ДРД |  | 50 |  |
|  |  |  | УНД |  | 40 |  |
|  |  |  | УРД |  | 50 |  |
|  |  |  | УТП |  | 60 |  |
|  |  |  | УПТ |  | 40 |  |
|  |  |  | УЖ |  | 70 |  |
|  |  |  | УПр |  | 60 |  |
|  |  |  | ДПар |  | 80 |  |
|  |  |  | Пр основные |  | 70 |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  | 80 |  |
|  |  |  | УПш основные |  | 40 |  |
|  |  |  | УПш второстепенные |  | 60 |  |
|  |  |  | ДВ |  | 40 |  |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, ‰ |  | СД |  | - |  |
|  |  |  | ДРД |  | - |  |
|  |  |  | УНД |  | 4,5 |  |
|  |  |  | УРД |  | 3,0 |  |
|  |  |  | УТП |  | 2,25 |  |
|  |  |  | УПТ |  | 3,0 |  |
|  |  |  | УЖ |  | 1,5 |  |
|  |  |  | УПр |  | 1,5 |  |
|  |  |  | ДПар |  |  |  |
|  |  |  | Пр основные |  | 1,0 |  |
|  |  |  | Пр второстепенные |  | 0,75 |  |
|  |  |  | УПш основные |  | по проекту |  |
|  |  |  | УПш второстепенные |  | по проекту |  |
|  |  |  | ДВ |  | - |  |
|  | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м |  | ДРД |  | 40-65 |  |
|  |  |  | УНД |  | 40-80 |  |
|  |  |  | УРД |  | 35-70 |  |
|  |  |  | УТП |  | 30-45 |  |
|  |  |  | УПТ |  |  |  |
|  |  |  | УЖ |  | 15-25 |  |
|  |  |  | УПр |  |  |  |
|  | Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м |  | магистральные улицы непрерывного движения |  | 0,75 |  |
|  |  |  | магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения |  | 0,5 |  |
|  |  |  | В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,50 м. |  |  |  |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м |  | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |  |
|  |  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |  |
|  |  |  | Магистральные улицы и дороги | 15,0 | 12,0 |  |
|  |  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |  |
|  |  |  | Проезды | 8,0 | 5,0 |  |
|  | Ширина боковых проездов, м |  | при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей |  | не менее 7 |  |
|  |  |  | при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта |  | 10,5 |  |
|  |  |  | при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта |  | 11,25 |  |
|  | Расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в пределах застроенной территории, м |  | как правило, должны быть не менее 500 и не более 1500 |  |  |  |
|  | Устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м |  | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга. |  |  |  |
|  | Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м |  | не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 |  |  |  |
|  | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м |  | не более 25, В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. |  |  |  |
|  | Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, м |  | от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) |  | не менее 35 |  |
|  |  |  | от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности |  | не менее 30 |  |
|  |  |  | при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности |  | не менее 20 |  |
|  |  |  | тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. |  |  |  |
|  | Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта, м |  | для автобусов - 400-600 экспресс -автобусов – 800 - 1200 м, электрифицированных железных дорог – 1500 - 2000 м. |  |  |  |
|  |  |  | в пределах центрального ядра города - 300 |  |  |  |
|  | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях, км/кв. км |  | Необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, в пределах 1,5-2,5 км/кв.км территории |  |  |  |
| СТО | Уровень обеспеченности, колонка, автомобилей |  | 1 на 200 автомобилей |  |  |  |
|  |  |  | на 5 постов |  |  | 0,5 |
|  |  |  | на 10 постов |  |  | 1,0 |
|  |  |  | на 15 постов |  |  | 1,5 |
|  |  |  | на 25 постов |  |  | 2,0 |
|  |  |  | на 40 постов |  |  | 3,5 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка, автомобилей |  | 1 на 1200 автомобилей |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га |  | на 2 колонки |  | 0,1 |  |
|  |  |  | на 5 колонок |  | 0,2 |  |
|  |  |  | на 7 колонок |  | 0,3 |  |
|  |  |  | на 9 колонок |  | 0,35 |  |
|  |  |  | на 11 колонок |  | 0,4 |  |
| Автовокзалы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Количество автовокзалов в границах города, единиц |  | 1 |  |
|  |  |  | Площадь земельного участка, га |  | По заданию на проектирование |  |
| Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с НГП Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | единица | Число машино-мест на расчетную единицу |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей |  | 15-20 |
| Лесопарки и заповедники | то же |  | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и другие) | то же |  | 10-15 |
| Береговые базы маломерного флота | то же |  | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и лиц обслуживающего персонала |  | 3-5 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | то же |  | 5-7 |
| Мотели и кемпинги | то же |  | по расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала |  | 7-10 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков |  | 7-10 |
| Здания и сооружения |  |  |  |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих |  | 5-7 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | то же |  | 10-15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах |  | 7-10 |
| Больницы | 100 коек |  | 3-5 |
| Поликлиники | 100 посещений |  | 2-3 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест |  | 3-5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей |  | 10-15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей |  | 5-7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 100 кв.м торговой площади |  | 5-7 |
| Магазины с торговой площадью до 200 кв.м | 100 кв.м торговой площади |  | 3-5 |
| Нестационарные торговые объекты |  |  |  |
| Рынки | 50 торговых мест |  | 20-25 |
| Рестораны и кафе с количеством посадочных мест 100 и более | 100 мест |  | 10-15 |
| Рестораны и кафе с количеством посадочных мест до 100 | то же |  | 5-7 |
| Гостиницы высшего разряда | то же |  | 10-15 |
| Прочие гостиницы | то же |  | 6-8 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» |  | 10-15 |
| Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта | 100 пассажиров в час «пик» |  | 5-10 |

Примечания:

1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

2. В городах-курортах и городах-центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

Расчетные показатели указаны в соответствии с приложением И НГП Алтайского края.

Таблица 4. Нормы расчета машино-мест для постоянного и временного хранения

автомобилей в зависимости от типов жилых домов

| Показатели | Значения показателей в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высококомфортный | повышенной комфорт-ности | массовый, социальный и специализированный при уровне автомобилизации населенного пункта на расчетный срок, индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей |  |  |
|  |  |  | 200 | 300 | 400 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное число машино-мест на квартиру |  |  |  |  |  |  |
| постоянное хранение | 2,50 | 2,00 | 0,50 |  | 0,80 | 1,10 |
| временное хранение | 0,50 | 0,40 | 0,10 |  | 0,16 | 0,22 |
| Удельное обеспечение местами временного хранения, кв.м/чел. | 4,17 | 3,33 | 0,83 |  | 1.33 | 1,83 |
| Удельное обеспечение местами постоянного хранения, кв.м/чел, при способах хранения |  |  |  |  |  |  |
| в подземных и полуподземных стоянках в городах (для въездов-выездов) | 1,6 | 0,8 | 0,1 |  |  |  |
| в надземных стоянках в городах с населением более 100 тыс. чел. при числе этажей стоянок |  |  |  |  |  |  |
| два | - | 6,67 | 0,83 |  | 1,33 | 1,83 |
| три | - | 4,67 | 0,58 |  | 0,93 | 1,28 |
| четыре | - | 4,00 | 0,50 |  | 0,80 | 1,10 |
| пять | - | 3,33 | 0,42 |  | 0,67 | 0,92 |
| в надземных и наземных стоянках в малых и средних городах при числе этажей стоянок |  |  |  |  |  |  |
| один | - | - | 0,90 |  | 1,44 | 1,98 |
| два | - | 4,40 | 0,60 |  | 0,96 | 1,32 |
| три | - | 3,08 | 0,42 |  | 0,67 | 0,92 |
| четыре | - | 2,64 | 0,36 |  | 0,58 | 0,79 |
| пять | - | 2,20 | 0,30 |  | 0,48 | 0,66 |
| наземных открытых | - | - | 0,75 |  | 1,20 | 1,65 |
| в наземных и надземных стоянках в поселках и сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |
| наземных открытых | - | - | 1,04 |  | 1,67 | 2,29 |
| надземных одноэтажных | - | - | 1,25 |  | 2,00 | 2,75 |
| надземных двухэтажных | - | - | 0,83 |  | 1,33 | 1,83 |

Примечания:

1. Удельное обеспечение местами хранения предусмотрено с учетом средней заселенности квартиры (3 человека), расчетной площади мест хранения в соответствии с таблицей И-3 и показателей распределения по способам постоянного хранения в соответствии с таблицей И-4 приложения НГП Алтайского края.

2. В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками стоянки для постоянного и временного хранения автомототранспорта предусматриваются в пределах земельных участков их правообладателей. Число машино-мест на гостевых автостоянках при такой застройке принимается из расчета 15-20% от количества индивидуальных жилых домов и (или) квартир.

Таблица 5. Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

| Здания, участки | Расстояние, м от гаражных сооружений и открытых стоянок при числе автомобилей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Примечания:

1. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям.

3. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон.

4. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда - выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда - выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

5. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 м.

6. Вентиляционные выбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.

7. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов - выездов, проездов, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении предельно допустимой концентрации в устье выброса в атмосферу.

8. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать габаритам застройки, для исключения использования прилегающей территории под автостоянку.

9. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется.

10. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на размещение обвалованных гаражей-стоянок.

11. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

12. Разрывы, приведенные в таблице 5, могут приниматься с учетом интерполяции.

13. Санитарный разрыв от станций технического обслуживания (осмотра) при числе постов до 5 (без малярно-жестяных работ) – 50 м, от 5 до 10 – 100 м. Санитарный разрыв от моек автомобилей при количестве постов до 2 – 50 м, от 2 до 5 – 100 м.

Таблица 6. Расчетные показатели объектов транспортного обслуживания.

| Наименование вида | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения автомобилей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест хранения индивидуальных легковых автомобилей, машино-мест на 1 тыс. человек | Для определения укрупненных показателей СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приводит укрупненный коэффициент — не менее 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Для каждого конкретного объекта количество машино-мест временного хранения можно расчитать по Приложению Ж СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |  |
| Стоянки временного хранения легковых автомобилей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей, % | Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: |  |
|  |  |  | Жилые районы | 25 |
|  |  |  | Промышленные и коммунально-складские зоны (районы) | 25 |
|  |  |  | Общегородские и специализированные центры | 5 |
|  |  |  | Зоны массового кратковременного отдыха | 15 |
|  |  | Размер земельного участка стоянок легковых автомобилей, кв.м/машино-место | 25 |  |
|  |  | Уровень обеспеченности общественных зданий, учреждений, рекреационных территорий стоянками для временного хранения легковых автомобилей, машино-мест % | Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, на 1 объект | По заданию на проектирование |
|  |  |  | Библиотеки, учреждения культуры досугового типа, музеи, выставочные залы, кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии, на 100 мест или единовременных посетителей | 32 |
|  |  |  | Парки культуры и отдыха, на 100 Посетителей | 15 |
|  |  |  | Объекты физической культуры и массового спорта вместимостью более 500 зрителей, на 100 мест | 11 |
|  |  |  | Пляжи, зоны массового отдыха, гидропарки, на 100 единовременных посетителей | 42 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | До входов в жилые дома | 100 |
|  |  |  | До входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
|  |  |  | До прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
|  |  |  | До входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |
| Примечания: - Значение расчетного показателя принято в соответствии с НГП Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129. - Модульные быстровозводимые автостоянки, многоярусные парковочные места с использованием механизированных средств парковки не могут быть применены для размещения на территории многоквартирного дома в качестве открытой гостевой автостоянки. |  |  |  |  |

- 1.3. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов размещаемых в жилых и общественно-деловых зонах зданий, строений и сооружений.

Таблица 7. Расчетные показатели объектов размещаемых в жилых и общественно-деловых зонах зданий, строений и сооружений.

| Наименование вида ОМЗ | Расчетные показатели ОМЗ, единица измерения | Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, строения и сооружения, размещаемые в жилых зонах | Расстояния между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях, м | Между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): |  |  |  |
|  |  | для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа |  | не менее 15 |  |
|  |  | для жилых зданий высотой 4 этажа |  | не менее 20 |  |
|  |  | для жилых зданий высотой 5 этажей |  | не менее 30 |  |
|  |  | между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат |  | не менее 12 |  |
|  |  | На территориях индивидуальной жилой застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 |  |  |  |
|  |  | В зонах малоэтажной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям следует принимать не менее: |  |  |  |
|  |  | от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки |  | 3 |  |
|  |  | от построек для содержания скота и птицы |  | 4 |  |
|  |  | от бани, гаража и других построек |  | 1 |  |
|  |  | от стволов высокорослых деревьев |  | 4 |  |
|  |  | от стволов среднерослых деревьев |  | 2 |  |
|  |  | от кустарника |  | 1 |  |
|  |  | Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: |  |  |  |
|  |  | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста |  | 12 |  |
|  |  | для отдыха взрослого населения |  | 10 |  |
|  |  | для занятий физкультурой |  | 10 |  |
|  |  | для хоккейных и футбольных площадок |  | 40 |  |
|  |  | для занятий теннисом |  | 10 |  |
|  |  | для хозяйственных целей |  | 20 |  |
|  |  | для выгула собак |  | 40 |  |
|  |  | Для стоянки автомобилей |  | по таблице 10 НГП Алтайского края |  |
|  |  | Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, должны содержать не более 30 блоков. Их следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: |  |  |  |
|  |  | до 2 блоков |  | 15 |  |
|  |  | от 3 до 8 блоков |  | 25 |  |
|  |  | от 9 до 30 блоков |  | 50 |  |
| Здания, строения и сооружения, размещаемые в общественно-деловых зонах | Плотность застройки общественно-деловых зон, тыс. кв. м общей площади, га | общественный центр | на свободных |  | 6 |
|  |  |  | при реконструкции |  | 7 |
|  |  | административно-деловые объекты | на свободных |  | 4 |
|  |  |  | при реконструкции |  | 5 |
|  |  | социально-бытовые объекты | на свободных |  | 3 |
|  |  |  | при реконструкции |  | 4 |
|  |  | объекты торгового назначения и общественного питания | на свободных |  | 2 |
|  |  |  | при реконструкции |  | 3 |
|  |  | культурно-досуговые объекты | на свободных |  | 2 |
|  |  |  | при реконструкции |  | 3 |

- 1.4. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области образования, социального обслуживания.

Таблица 8. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области образования.

| Наименование вида ОМЗ |  | Расчетный показатель |  |  | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности, объектами образования, мест устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, минимальный расчетный показатель обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа принимается в соответствии с таблицей Е-2 НГП Алтайского края |  |  |  | мест на 1 тыс. чел. |  |  |
|  |  |  |  |  | Дошкольные образовательные учреждения, в том числе |  | 55 |
|  |  |  |  |  | общего типа |  | 45 |
|  |  |  |  |  | специализированного |  | 2 |
|  |  |  |  |  | оздоровительного |  | 7 |
|  | Размер земельного участка |  |  |  | Мощность, мест |  | Обеспеченность, кв. м/место |
|  |  |  |  |  | до 100 |  | 40 |
|  |  |  |  |  | Свыше 100 |  | 35 |
|  |  |  |  |  | В комплексе организаций свыше 500 |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Размер групповой площадки для детей ясельного возраста на одно место |  | 7,5 |
|  | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% – в объектах-новостройках (за счет сокращения площади озеленения) |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная доступность, минут |  |  | 15 минут в одну сторону в пределах кустов расселения: г. Новоалтайск; |  |  |  |
| Крытые бассейны для дошкольников, | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные школы | Уровень обеспеченности, учащийся следует принимать с учетом 100 процентного охвата детей в соответствии с таблицей Е-2 НГП Алтайского края |  |  |  |  | учащихся на 1 тыс. чел. | 95 |
|  | Размер земельного участка |  |  |  |  | Мощность, мест | Обеспеченность, кв. м/учащийся |
|  |  |  |  |  |  | от 40 до 400 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | от 400 до 500 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | от 500 до 600 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | от 600 до 800 | 40 |
|  |  |  |  |  |  | от 800 до 1100 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | от 1100 до 1500 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | от 1500 до 2000 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | от 2000 | 16 |
|  | размеры земельных участков школ могут быть: уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная доступность, минут |  |  | 15 минут в одну сторону в пределах кустов расселения: г. Новоалтайск; |  |  |  |
| Школы-интернаты, учащиеся | по заданию на проектирование |  |  | Мощность, мест |  |  | Обеспеченность, кв. м/учащийся |
|  |  |  |  | от 200 до 300 |  |  | 70 |
|  |  |  |  | от 300 до 500 |  |  | 65 |
|  |  |  |  | от 500 |  |  | 45 |
|  | при размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га |  |  |  |  |  |  |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат, место | Уровень обеспеченности, учащийся |  |  | 8% общего числа школьников |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м/учащийся |  |  | размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома – 3 га |  |  |  |
|  | авто-трактородром следует размещать вне селитебной территории |  |  |  |  |  |  |
| Внешкольные учреждения | Уровень обеспеченности по заданию на проектирование |  |  | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) пионеров и школьников – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7% |  |  |  |
|  | Транспортная доступность, минут |  |  | в городах межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. |  |  |  |
| Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | по заданию на проектирование с учетом населения города |  |  | Мощность, мест |  |  | Обеспеченность, кв. м/учащийся |
|  |  |  |  | до 300 |  |  | 75 |
|  |  |  |  | от 300 до 900 |  |  | 50-65 |
|  |  |  |  | от 900 до 1600 |  |  | 30-40 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/учащийся |  | размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 30% – для учебных заведений гуманитарного профиля. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 – на 10%, от 2000 до 3000 – на 20%, свыше 3000 – на 30%. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят |  |  |  |  |
| Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с НГП Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129. |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.5. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области здравоохранения, социального обслуживания.

Таблица 9. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области здравоохранения, социального обслуживания.

| Объекты, единица измерения | Расчетный показатель | Размеры земельных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организации здравоохранения |  |  |  |
| Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка | необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | при мощности стационаров, коек: до 50 – 300 кв.м на 1 койку; от 50 до 100 – 300-200 кв.м на 1 койку; от 100 до 200 – 200-140 кв.м на 1 койку; от 200 до 400 – 140-100 кв.м на 1 койку; от 400 до 800 – 100-80 кв.м на 1 койку; от 800 до 1000 –80-60 кв.м на 1 койку; от 1000 – 60 кв.м на 1 койку | на одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. В условиях реконструкции и в крупных и крупнейших городах земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. Размеры земельных участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических – на 15%, туберкулезных и психиатрических – на 25%, восстановительного лечения для взрослых – на 20%, для детей – на 40%. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | - | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га | размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-ми-нутной доступности на специальном автомобиле | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле | то же |  |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование | 0,2 га |  |
| Аптеки групп | по заданию на проектирование |  |  |
| I-II |  | 0,3 га или встроенные |  |
| III-V |  | 0,25 |  |
| VI-VIII |  | 0,2 |  |
| Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) | 4 | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь, кв.м общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 | встроенные |  |
| Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма |  |  | конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон |
| Санатории (без туберкулезных), место | по заданию на проектирование | 125-150 кв.м на 1 место | в сложившихся горных курортах и в условиях их реконструкции, а также для баз отдыха в пригородных зонах крупнейших и крупных городов размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 25% |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных), место | то же | 145-170 |  |
| Санатории-профилактории, место | то же | 70-100 | в санаториях-профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10% |
| Санаторные пионерские лагеря, место | то же | 200 |  |
| Дома отдыха (пансионаты), место | то же | 120-130 |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми, место | то же | 140-150 |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря, место | то же | 140-160 |  |
| Курортные гостиницы, место | то же | 65-75 |  |
| Пионерские лагеря, место | то же | 150-200 |  |
| Оздоровительные лагеря старшеклассников, место | то же | 175-200 |  |
| Дачи дошкольных учреждений, место | то же | 120-140 |  |
| Туристские гостиницы, место | то же | 50-75 | для туристских гостиниц, размещаемых в крупных городах, общественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц |
| Туристские базы, место | то же | 65-80 |  |
| Туристские базы для семей с детьми, место | то же | 95-120 |  |
| Мотели, место | то же | 75-100 |  |
| Кемпинги, место | то же | 135-150 |  |
| Приюты, место | то же | 35-50 |  |
| Дома-интернаты |  |  |  |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 28 | по заданию на проектирование | нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально-демографичес-ких особенностей регио-на |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | то же | то же |  |
| Детские дома-интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет) | 3 | то же |  |
| Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | 3 | при вместимости интернатов, мест: до 200 – 125 кв.м на 1 место; от 200 до 400 – 100 кв.м на 1 место; от 400 до 600 – 80 кв.м на 1 место |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 60 | - |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей, место на 1 тыс. чел. всего населения | 0,5 | - |  |

- 1.6. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области физической культуры и массового спорта.

Таблица 10. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области физической культуры и массового спорта.

| Объекты, единица измерения | Расчетный показатель |  | Размеры земельных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Физкультурно-спор-тивные сооружения |  |  |  |  |
| Территория | - |  | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. | физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории – 35, спортивные залы – 50, бассейны – 45 |
| Помещения для физкультурно-оздорови-тельных занятий в микрорайоне, кв.м общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 |  | - |  |
| Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 |  | - |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  | - |  |
| Спортивные залы и крытые бассейны для климатических под-районов IА, IБ, IГ, IД и IIА, кв.м площади пола, зер-кала воды на 1 тыс. чел. | - |  | по заданию на проектирование | в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м |
| Для поселений, тыс. чел. | спортивный зал | бассейн | - |  |
| свыше 100 | 120 | 50 |  |  |
| от 50 до 100 | 130 | 55 |  |  |
| от 25 до 50 | 150 | 65 |  |  |
| от 12 до 25 | 175 | 80 |  |  |
| от 5 до 12 | 200 | 100 |  |  |
| Примечания: - Значение расчетного показателя принято в соответствии с НГП Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129. - Параметры плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений в приложении Ж Нормативов Алтайского края. - Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/ 1тыс. человек. - Минимальный размер стадиона без учёта парковочных мест – 3,0 га. |  |  |  |  |

- 1.7. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области утилизации и переработки твёрдых коммунальных, промышленных и биологических отходов, организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора.

Таблица 11. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области утилизации и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов.

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя, единица измерения |  |  | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты по утилизации твёрдых коммунальных отходов: мусороперерабатывающие заводы; мусороперегрузочные станции и мусоросортировочные станции; полигоны твердых коммунальных отходов. | Мощность, тонн/чел. в год |  |  | Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки следует принимать, исходя из объемов коммунальных отходов: - для благоустроенных домов, имеющих водопровод, канализацию, центральное отопление, использующих газ или электроэнергию для приготовления пищи и бытовых нужд – 0,7; - для частных домов с печным отоплением, не имеющих водопровода и канализации – 1,0. Общее количество бытовых отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий – 1,2. Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 0,06. |  |  |  |
|  | Предприятия и сооружения |  |  | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |  | Размеры санитарно-защитных зон, м |  |
|  | Мусороперерабатывающие заводы |  |  | 0,05; |  | 300 |  |
|  | Склады компоста |  |  | 0,04; |  | 300 |  |
|  | Полигоны твердых коммунальных отходов |  |  | 0.02 – 0,05; |  | 500 |  |
|  | Поля компостирования |  |  | 0,5 – 1; |  | 300 |  |
|  | Мусороперегрузочные станции |  |  | 0,04; |  | 100 |  |
|  | Сливные станции |  |  | 0.02; |  | 300 |  |
|  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  | 0.3 |  | 1000 |  |
|  | Примечания: 1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений. |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: - -Значение расчетного показателя принято в соответствии с СНиП 2.01.28-85. -Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038. -Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и СП 2.1.7.1038. -Размещение отходов на территории объекта осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038. - -Нормы накопления твердых коммунальных отходов могут уточняться при разработке генеральной схемы очистки городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы накопления бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовые отходы |  |  | Количество бытовых отходов, чел./год |  |  |  |  |
|  |  |  | кг |  | л |  |  |
| Твердые |  |  |  |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  | 190-225 |  |  | 900-1000 |  |  |
| от прочих жилых зданий |  | 300-450 |  |  | 1100-1500 |  |  |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий |  | 280-300 |  |  | 1400-1500 |  |  |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) |  | - |  |  | 2000-3500 |  |  |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков |  | 5-15 |  |  | 8-20 |  |  |
| Примечания: 1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов. 2. Для городов III и IV климатических районов норму накопления бытовых отходов в год следует увеличивать на 10%. 3. Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля – на 50%. 4. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12. Расчетные показатели объектов в области утилизации и переработки биологических отходов.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункты переработки биологических отходов (в том числе крематоры, инсинераторы и др.) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка, кв. м | Определяется в зависимости от выбора установки по переработки биологических отходов |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка, кв. м | 600 |
| Примечание: - Значение расчетного показателя принято в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469. |  |  |  |

Таблица 13. Расчетные показатели объектов в области организации сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и мусора.

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Площадки для установки контейнеров (мусоросборников) | Уровень обеспеченности, объект | Площадки для установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов должны быть удалены от жилых домов, территорий детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Площадки должны примыкать к сквозным проездам в целях исключения маневрирования вывозящих мусор машин. |
|  | Размер земельного участка, кв. м. |  |
|  | Пешеходная доступность, м | 100 |
|  | Примечание – * Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. |  |
| Полигоны для складирования снега (снегосвалки, снегоплавильные пункты) | Мощность, тыс. тонн/год | Определяется количеством снега, которое может быть принято на полигон (снегосвалку, снегоплавильный пункт) в Течение сезона |
| Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. |  |  |

- 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа города - Новоалтаска в иных областях в связи с решением вопросов местного значения.

- 2.1. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области жилищного строительства.

Таблица 14. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области жилищного строительства.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения, предоставляемые по договорам социального найма. Инвестиционные площадки в сфере развития жилищного строительства | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Средняя жилищная обеспеченность, кв.м общей площади жилых помещений на человека* | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Примечание – * Только для объектов муниципального жилищного фонда. Показатель средней жилищной обеспеченности для инвестиционной площадки в сфере развития жилищного строительства не нормируется (Для определения планируемых объемов жилищного строительства за счет внебюджетных средств рекомендуется применять для жилья эконом-класса целевой показатель жилищной обеспеченности (кв. м общей площади на 1 жителя) в Алтайском крае. Для жилья повышенной комфортности норма жилищной обеспеченности определяется заказчиком-застройщиком в задании на проектирование). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрупненные показатели площади жилой зоны, га на 1 тыс. человек | тип застройки |  |  |  |  | укрупненные показатели площади жилой зоны, га на 1 тыс. человек |
|  |  |  | Многоэтажная застройка: от 4 до 8 от 9 и выше |  |  |  |  | 8 7 |
|  |  |  | Среднеэтажная застройка | без земельных участков |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | с земельными участками |  |  |  | 20 |
|  |  | Предельные размеры земельных участков при доме (квартире), а также размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органами местного самоуправления. Допускается для ведения личного подсобного хозяйства выделение части земельного участка, недостающей до установленной максимальной нормы, за пределами жилой зоны. Рекомендуемые размеры приусадебных и приквартирных земельных участков приведены в Приложении Б НГП Алтайского края. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетная плотность населения в границах микрорайона, чел./га | Зона различной степени градостроительной ценности |  |  | Плотность населения на территорию микрорайона, чел./га |  |  |
|  |  |  | Высокая |  |  | 420 |  |  |
|  |  |  | Средняя |  |  | 350 |  |  |
|  |  |  | Низкая |  |  | 200 |  |  |
|  |  | При этом расчетная плотность населения микрорайонов не должна превышать 450 чел./га Территории жилого района необходимо принимать - не менее приведенной в таблице 3 НГП Алтайского края. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный размер площадок придомового благоустройства различного назначения, кв. м/100 кв. м общей площади квартир | Назначение площадки |  | Удельный размер площадки, кв. м |  |  | Минимальный размер одной площадки, кв. м |
|  |  |  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста |  | 0,7 |  |  | 30 |
|  |  |  | Для отдыха взрослого населения |  | 0,1 |  |  | 15 |
|  |  |  | Для занятий физкультурой |  | 2,0 |  |  | 100 |
|  |  |  | Для хозяйственных целей |  | 0,3 |  |  | 10 |
|  |  |  | Для выгула собак |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  | Озеленение |  | 11 |  |  | - |
|  |  |  | Для стоянки автомобилей |  | 0,8 |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир | Тип застройки |  | Количество жилых этажей в здании |  | Размер земельного участка, кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир |  |
|  |  |  | Малоэтажные многоквартирные жилые дома |  | 2 |  | 143,8 |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 115,0 |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 100,6 |  |
|  |  |  | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома |  | 5 |  | 92,0 |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 87,5 |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  | 83,2 |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  | 80,0 |  |
|  |  |  | Многоэтажные многоквартирные жилые дома |  | 9 |  | 77,5 |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 77,0 |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  | 75,2 |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  | 73,8 |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  | 72,5 |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  | 71,4 |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  | 70,5 |  |
|  |  |  | Многоквартирные жилые дома повышенной этажности |  | 16 |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  | 69,4 |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  | 68,8 |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  | 68,2 |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | 67,6 |  |
|  |  |  |  |  | 21 |  | 67,1 |  |
|  |  |  |  |  | 22 |  | 66,7 |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  | 66,3 |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  | 65,9 |  |
| Примечания: - -Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016. - -Значение расчетного показателя принято в соответствии с НГП Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129. - -Допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. - -При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения. - -Допускается организация общей для одного микрорайона оборудованной площадки для выгула собак на территории вне жилой застройки, в радиусе до 500 м. - -Коэффициент размера земельного участка для многоквартирного жилого дома применяется в отношении новых объектов жилищного строительства. - -В случае размещения в первых этажах здания объектов общественного назначения, необходимо суммировать минимальный расчетный размер земельного участка с размером территории, необходимой: для функционирования размещаемого объекта, для размещения дополнительных автомобильных стоянок для посетителей. - -Минимальный размер земельного участка допускается уменьшать не более, чем на 20 % при формировании в границах квартала земельных участков для размещения внутриквартальных скверов, детских игровых площадок общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области культуры и искусства.

Таблица 15. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области культуры и искусства.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, на 1 тыс.чел. | Городские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при населении города, тыс. чел.5 | тыс. ед. хранения . читательское место |
|  |  |  | свыше 50 | 4 тыс. ед. хранения .2 читательских места |
|  |  |  | от 10 до 50 | 4-4,5 тыс. ед. хранения. 2-3 читательских места |
|  |  |  | Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, тыс. чел. |  |
|  |  |  | от 250 и более | 0,1 тыс. ед. хранения. 0,1 читательских места |
|  |  |  | от 100 до 250 | 0,2 тыс. ед. хранения. 0,2 читательских места |
|  |  |  | от 50 до 100 | 0,3 тыс. ед. хранения. 0,3 читательских места |
|  |  |  | от 10 до 50 | 0,5 тыс. ед. хранения. 0,3 читательских места |
|  |  | Размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |  |
|  | Примечания: - В городских массовых библиотеках (общедоступных, детских, юношеских) при численности обслуживаемого населения нормативы обеспеченности библиотечным фондом составляют – 200 книг на 1 тыс. человек. - Минимальный объем пополнения книжного фонда в год 250 книг на 1тыс.человек. - При открытии новой библиотеки – 0,2 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек. - Общедоступная, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек могут размещаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания. - В целях эффективной организации библиотечно-информационного образования детей дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для детей и юношества. |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности, | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кв.м площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 |  |
|  |  | Уровень обеспеченности, объект | 2 на городской округ |  |
| Музеи | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на городской округ |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |  |
| Залы аттракционов и игровых автоматов, кв.м площади пола на 1 тыс. чел. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кв.м площади пола на 1 тыс. чел. | 3 |  |
|  | Примечание: 1. Мощность парка по площади определяется в зависимости от объёмов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального планирования. 2. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утверждённой органом местного самоуправления. |  |  |  |
| Кинотеатры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел.т | 25-35 |  |
| Театры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объектов | 1 на городской округ |  |
|  |  | Уровень обеспеченности, мест | 5-8 на 1 тыс. человек общей численности населения |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, место на 1 тыс. чел. | 6 -9 на 1 тыс. человек общей численности населения |  |
| Парки культуры и отдыха | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 100 тыс. человек общей численности населения |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |  |
|  | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40-50%. Минимальное число мест учреждений культуры и искусства принимать для крупных городов. Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии предусматривать, как правило, в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры – в поселениях с числом жителей не менее10 тыс. чел. Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом предусматривать, как правило, в городах-центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. чел. |  |  |  |
| Примечания: - Уровень обеспеченности установлен в соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утверждённые Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2016 № Р-547. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с НГП Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129. - Рекомендации по проектированию музеев, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева от 1988 года, актуализированные в 2008 году. |  |  |  |  |

- 2.3. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области молодежной политики.

Таблица 16. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области молодежной политики.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональные учреждения по работе с детьми и молодежью | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 75 на 1 тыс. человек в возрасте 14-30 лет |

- 2.4. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов, относящихся к области архивного дела.

Таблица 17. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области архивного дела.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на городской округ |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | Вместимость, млн ед. хранения | размер земельного участка, га |
|  |  |  | до 0,5 | 0,3 |
|  |  |  | от 0,5 до 1 | 0,4 |
|  |  |  | от 1 до 2 | 0,5 |

- 2.5. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области благоустройства (озеленения) территории, создания условий для массового отдыха.

Таблица 18. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области благоустройства (озеленения) территории, создания условий для массового отдыха.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| Объекты озеленения общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные) * | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на человека | Общегородских | Жилых районов |
|  |  |  | 7 | 6 |
|  |  | Размеры земельного участка, га | городские парки – 15; парки жилых районов – 3 га. скверы – 0,5 |  |
|  |  | Ширина бульвара, м | Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц - 18; с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 |  |
|  |  | Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать. При строительстве парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования СП 116.13330.2012. |  |  |
|  |  | Ширина пешеходной аллеи для набережных, м | 6 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Для парков – 1350; для скверов и бульваров – 700 |  |
|  |  | Транспортная доступность, минут | Для многофункциональных парков – 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта); для ландшафтных парков – 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) |  |
|  | Примечание - * - При проектировании объектов озеленения общего пользования необходимо руководствоваться правилами благоустройства и озеленения городского округа. |  |  |  |
| МАССОВЫЙ ОТДЫХ |  |  |  |  |
| Пляжи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта, кв. м на посетителя | Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует принимать на одного посетителя не менее: речных и озерных - 8 кв. м; речных и озерных (для детей) - 4 кв. м. Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон, на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 кв. м на одного посетителя. Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя |  |
|  |  | Расчетный показатель минимально допустимого размера объекта, м | Протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать 0,25. |  |
| Зоны массового отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размеры земельного участка, кв. м на посетителя | 500, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 на одного посетителя |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, ч | На общественном транспорте, как правило, не более 1,5 |  |
| Примечание: Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129. |  |  |  |  |

- 2.6. Расчетные показатели градостроительного проектирования, обеспечивающие доступность для населения (включая инвалидов) объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, территорий общего пользования, общественных пространств.

Таблица 19. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида.

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10% | мест от общего количества парковочных мест | Но не менее одного места. |
| в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: |  |  | Но не менее одного места. |
| до 100 включительно | 5% |  | Но не менее одного места. |
| от 101 до 200 | 5 мест и дополнительно 3% |  |  |
| от 201 до 1000 | 8 мест и дополнительно 2% |  |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10% | мест от общего количества парковочных мест | Но не менее одного места. |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20% | мест от общего количества парковочных мест | Но не менее одного места. |

## 2.7. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, пожарной охраны, мероприятий по гражданской обороне.

Таблица 20. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, пожарной охраны, мероприятий по гражданской обороне.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Убежища гражданской обороны (ГО) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь пола помещений, кв. м на одного укрываемого | При одноярусном расположении нар – 0,6; при двухъярусном расположении нар – 0,5; при трехъярусном расположении нар – 0,4 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 500 м; до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России |  |
| Противорадиационные укрытия (ПРУ) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь пола помещений в ПРУ, кв. м на одного укрываемого | При одноярусном расположении нар – 0,6; при двухъярусном расположении нар – 0,5; при трехъярусном расположении нар – 0,4 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 3000 |  |
|  |  | Транспортная доступность, км | при подвозе укрываемых автотранспортом – 25 |  |
| Гидротехнические сооружения (противопаводковые дамбы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м | Следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей), но не менее 4,5 |  |
|  |  | Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, м | Следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей), но не менее 2 |  |
|  |  | Высота гребня дамбы, м | Следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды |  |
| Объекты размещения аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на городской округ |  |
| Объекты муниципальной пожарной охраны | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, автомобиль | 1 на 5 тысяч жителей |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | Определяется по заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, минут | 6 в одну сторону |  |
|  | Радиус обслуживания пожарного депо, км, не более |  |  |  |
|  | Промышленные предприятия: с производствами категорий А, Б и В, занимающих более 50 % всей площади застройки с производствами категорий А, Б и В, занимающих до 50 % площадь застройки, и предприятий с производствами категории Г и Д |  |  | 2 4 |
|  | Сельскохозяйственные предприятия: с преобладающими производствами категорий А, Б и В с преобладающими производствами Г и Д |  |  | 2 4 |
|  | Примечания: Радиус обслуживания пожарного депо (поста) должен определяться из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения по дорогам общего пользования или проездам. В случае превышения указанного радиуса на территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать дополнительные пожарные посты. |  |  |  |
| Примечания: - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 88.13330.2014. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 39.13330.2012. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с НПБ 101-95. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Техническим регламентом о требованиях к пожарной безопасности, утверждённым Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 40.13330.2012. |  |  |  |  |

- 2.8. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Таблица 21. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка | Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедание, нормы земельного участка на одно захоронение. Размер земельного участка для Федерального военного мемориального кладбища определяется, исходя из предполагаемого количества захоронений на нем и может превышать 40 га. Участок земли на территории Федерального военного мемориального кладбища для погребения погибшего (умершего) составляет 5 кв.м. Крематории размещаются на отведенных участках земли с подветренной стороны по отношению к жилой территории на расстоянии от жилых, общественных, лечебно-профилактических зданий, спортивно-оздоровитель-ных и санаторно-курортных зон не менее: 500 м – без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью, 1000 м – при количестве печей более одной. |
| Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон – в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200; от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения – в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110. |  |  |  |

Таблица 22. Размеры мест захоронения рекомендуется принимать не менее, указанных в таблице

| Количество погребений в одном уровне на одном месте | Размеры, м |
| --- | --- |
|  | Ширина |
| 1 | 1,0 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 3,6/1,8 |

При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубину могилы следует устанавливать в зависимости от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод); при этом глубина должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба). Во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод.

Глубину могил следует делать не менее 2 м. и не более 2.2 м.

Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на обочинах дорог и в пределах защитных зон.

- 2.9. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.

Таблица 23. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области торговли.

| Объекты, единица измерения | Расчетный показатель |  |  | Размеры земельных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  | городские поселения | сельские поселения |  |  |  |
| Магазины, кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 484 |  |  | торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 – 0,4-0,6 га/объект, от 6 до 10 – 0,6-0,8; от 10 до 15 – 0,8-1,1; от 15 до 20 – 1,1-1,3. Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом жителей, тыс.чел.: до 1 – 0,1-0,2 га; от 1 до 3 – 0,2-0,4 га; от 3 до 4 – 0,4-0,6 га; от 5 до 6 – 0,6-1,0; от 7 до 10 – 1,0-1,2. Предприятия торговли, кв.м торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 кв.м торг. площади, свыше 250 до 650 – 0,08-0,06; свыше 650 до 1500 – 0,06-0,04; свыше 1500 до 3500 – 0,04-0,02; свыше 3500 – 0,02 В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50% | в таблице приведены краевые нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, которые разрабатываются уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края для края в целом и муниципальных районов и городских округов и утверждаются в составе документов, определяющих направления социально-экономическо-го развития Алтайского края и муниципальных образований |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| продовольственных товаров, на 1 тыс. чел. | 148 |  |  |  |  |
| непродовольственных товаров, на 1 тыс. чел. | 336 |  |  |  |  |
| Розничные рынки, кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 24-40 |  | - | 14 кв.м – при торговой площади до 600 кв.м, 7 кв.м – свыше 3000 кв.м | Требования к торговым местам и размерам площади рынков, тип рынка, минимальная площадь торговых мест определены постановлением Администрации Алтайского края от 08.05.2007 № 195 «Об основных требованиях к торговым местам и размерах площади рынков на территории Алтайского края». Для розничных рынков на 1 торговое место следует принимать 6 кв.м торговой площади |
| Минимальная площадь рынка, кв.м | 300 |  | 100 |  |  |
| Минимальные площади на 1 торговое место, в том числе |  |  |  |  |  |
| лоток | 1 |  | 1 |  |  |
| палатка | 4 |  | 4 |  |  |
| киоск | 3 |  | 3 |  |  |
| павильон | 6 |  | 6 |  |  |
| Предприятия общественного питания, посадочных мест на 1 тыс. чел. в зависимости от численности населения, тыс. |  |  | 20 (независимо от численности населения) | при числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,2-0,15; свыше 150 – 0,1 | в городах - курортах и городах-центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения: на бальнеологических курортах не менее 90 мест, на климатических курортах не менее 120 мест на 1 тыс. чел. Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается в соответствии с ведомственными нормативами. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме – 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. |
| до 50 | 20 |  |  |  |  |
| от 50 до 100 | 22 |  |  |  |  |
| от 100 до 250 | 28 |  |  |  |  |
| от 250 до 500 | 32 |  |  |  |  |
| более 500 | 40 |  |  |  |  |
| Примечание: - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129. |  |  |  |  |  |

Таблица 24. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в общественного питания.

| Объекты, единица измерения | Расчетный показатель |  | Размеры земельных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Предприятия общественного питания, посадочных мест на 1 тыс. чел. в зависимости от численности населения, тыс. |  | 20 (независимо от численности населения) | при числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,2-0,15; свыше 150 – 0,1 | в городах - курортах и городах-центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения: на бальнеологических курортах не менее 90 мест, на климатических курортах не менее 120 мест на 1 тыс. чел. Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается в соответствии с ведомственными нормативами. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме – 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. |
| до 50 | 20 |  |  |  |
| от 50 до 100 | 22 |  |  |  |
| от 100 до 250 | 28 |  |  |  |
| от 250 до 500 | 32 |  |  |  |
| более 500 | 40 |  |  |  |
| Примечание: - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129. |  |  |  |  |

Таблица 25. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области коммунально-бытового обслуживания.

| Объекты, единица измерения |  | Расчетный показатель |  |  | Размеры земельных участков |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс.чел. |  | 9 (2,0) | 7 |  | - |  | нормативы минимальной обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания могут дополнительно устанавливаться уполномоченными органами исполнительной власти Алтайского края |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| непосредственного обслуживания населения |  | 5 (2) | 4 |  | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 0,1-0,2 га; от 10 до 50 – 0,05-0,08 га; от 50 до 150 – 0,03-0,04 га; свыше 150 – 0,5-1,2 га |  |  |
| производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект |  | 4 | 3 |  |  |  |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  | 120 (10) | 60 |  | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечные самообслуживания, объект |  | 10 (10) | 20 |  | 0,1-0,2 га на объект |  |  |
| фабрики-прачечные, объект |  | 110 | 40 |  | 0,5-1,0 га на объект |  | показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел., в том числе |  | 11,4 (4,0) | 3,5 |  | - |  |  |
| химчистки самообслуживания, объект |  | 4,0 (4,0) | 1,2 |  | 0,1 - 0,2 га на объект |  |  |
| фабрики-химчистки, объект |  | 7,4 | 2,3 |  | 0,5-1,0 га на объект |  |  |
| Бани, место на 1 тыс. чел. |  | 5 | 7 |  | 0,2-0,4 га на объект |  | в поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест; для поселений-новостроек увеличивать до 10 мест |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации, объект |  |  |  |  |  |  |  |
| микрорайона | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  | 0,3 га на объект |  |  |  |  |
| жилого района | 1 объект на жилой район с населением до 80 тыс. чел. |  | 1 га на объект |  |  |  |  |
| Пункт приема вторичного сырья, объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  | 0,01 га на объект |  |  |  |  |
| Гостиницы, место на 1 тыс. чел. | 6 |  | при числе мест гостиницы, кв.м на 1 место: от 25 до 100 – 55, от 100 до 500 – 30, от 500 до 1000 – 20, от 1000 до 2000 – 15 |  |  |  |  |
| Общественные уборные | 1 прибор на 1 тыс. чел. |  | - |  |  |  |  |
| Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов | 1 объект на 0,5-1 млн. чел. |  | - |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения | - |  | 0,24 га на 1 тыс. чел. | размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям |  |  |  |
| Примечание. Значение расчетного показателя принято в соответствии с НГП Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129. При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков гостиниц следует дополнительно учитывать приезжих из других регионов Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.10. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области управления, почтовой связи и банковских услуг.

Таблица 26. Расчетные показатели градостроительного проектирования административно-управленческих объектов.

| Объекты, единица измерения | Расчетный показатель | Размеры земельных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организации и учреждения управления, объект | по заданию на проектирование | в зависимости от этажности здания, кв.м на 1 сотрудника: 44-18,5 – при этажности 3-5 этажей, 13,5-11 – при этажности 9-15 этажей, 10,5 – при этажности 16 и более этажей. Краевых, городских, районных органов власти, кв.м на 1 сотрудника: 54-30 при этажности 3-5 этажей, 13-12 при этажности 9-12 этажей, 11 при этажности 16 и более этажей. Поселковых и сельских органов власти, кв.м на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3 этажа |  |
| Проектные организации и конструкторские бюро, объект | по заданию на проектирование | в зависимости от этажности здания, кв.м на 1 сотрудника: 30-15 при этажности 2-5 этажей, 9,5-8,5 при этажности 9-12 этажей, 7 при этажности 16 и более этажей |  |
| Районные (городские народные суды), рабочее место | 1 судья на 30 тыс. чел. | 0,15 га на объект - при 1 судье, 0,4 га при 5 судьях, 0,3 га при 10 членах суда, 0,5 га при 25 членах суда |  |
| Краевые суды, рабочее место | 1 член суда на 60 тыс. чел. края | - |  |
| Юридические консультации, рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. | - |  |
| Нотариальная контора, рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. чел. | - |  |

Таблица 27. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области почтовой связи.

| Объекты, единица измерения | Расчетный показатель | Размеры земельных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отделения связи, объект | размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородных, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам Министерства связи и массовых коммуникаций Рос-сийской Федерации | отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08 га; III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1 га; II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35 га; III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 га |  |
|  | размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородных, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |  |  |
| Примечание. Значение расчетного показателя принято в соответствии с НГП Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129 |  |  |  |

Таблица 28. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области кредитно-финансового обслуживания.

| Объекты, единица измерения |  | Расчетный показатель | Размеры земельных участков |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Отделения банков, операционная касса | операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  | га на объект: 0,2 – при 2 операционных кассах; 0,5 – при 7 операционных кассах |  |  |
| Отделения банка, операционное место |  |  |  |  |  |  |
| в городах | 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. |  |  | 0,05 га – при 3 операционных местах; 0,4 га – при 20 операционных местах |  |  |

- 2.11. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области инвестиционной деятельности.

Таблица 29. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области инвестиционной деятельности.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные площадки для обеспечения развития лесопромышленного комплекса | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность застройки земельных участков, % | Под размещение предприятий лесной промышленности по производству: - древесно-стружечных плит – 45; - фанеры – 47; - мебели – 53. |  |
| Инвестиционные площадки для обеспечения развития научно-инновационной сферы деятельности | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность застройки земельных участков научно-производственных территориальных зон (без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон), % | 60 |  |
| Инвестиционные площадки для обеспечения развития машиностроительного комплекса | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность застройки земельных участков, % | Под размещение судостроительных предприятий – 52; под размещение предприятий машиностроительного комплекса по производству локомотивов подвижного состава железнодорожного транспорта (магистральных, маневренных и промышленных тепловозов, пассажирских и промышленных вагонов, включая электропоезда и дизельные поезда), путевых машин и контейнеров – 50 |  |
| Инвестиционные площадки для обеспечения развития пищевой промышленности | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность застройки земельных участков, % | Под размещение предприятий пищевой промышленности по производству: - хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью: - до 45 т/сут – 37; - более 45 т/сут – 40; - кондитерских изделий – 50; - растительного масла, переработки семян производственной мощностью: - до 400 т – 33; - более 400 т – 35; - маргариновой продукции – 40; - пива и солода – 50; - плодовоовощных консервов – 50. Под размещение предприятий молочной и мясной промышленности по производству: - мяса (с цехами убоя и обескровливания) – 40; - мясных консервов, колбас, копчёностей и других мясных продуктов – 42; - по переработке молока производственной мощностью в смену: - до 100 т – 43; - более 100 т – 45; - сухого обезжиренного молока производствен-ной мощностью в смену: - до 5 т – 36; - более 5 т – 42; - молочных консервов – 45; - сыра – 37; - гидролизно-дрожжевых, фурфурольных, белково-витаминных концентратов и по производству премиксов - 45; - под размещение предприятий заготовки: - мелькомбинаты, крупозаводы, комбинирован-ные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприем-ные предприятия – 41; - комбинаты хлебопродуктов – 42 |  |
| Инвестиционные площадки для обеспечения развития строительного комплекса | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность застройки земельных участков, % | Под размещение предприятий производства строительных материалов: - железобетонных мостовых конструкций для железнодорожного и автодорожного строительства производственной мощностью 40 тыс. куб. м/год – 40; - железобетонных конструкций для гидротехнического и портового строительства производственной мощностью 150 тыс. куб. м/год – 50; - сборных железобетонных и легкобетонных конструкций для сельского производственного строительства производственной мощностью: - 40 тыс. куб. м/ год – 50; - 100 тыс. куб. м/год – 55; - сельские строительные комбинаты по изготовлению комплектов конструкций для производственного строительства – 50; - обожжённого глиняного кирпича и керамических блоков – 42; - керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий – 45; - керамических дренажных труб – 45; - аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита – 40; - технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов – 48; - по ремонту строительных машин – 63; - базы механизации строительства – 47; - базы управления производственно-технической комплектации строительных и монтажных трестов – 60; - опорные базы общестроительных передвижных механизированных колонн – 40; - опорные базы специализированных передвижных механизированных колонн – 50; - автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 300 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов – 40 |  |
| Инвестиционные площадки для обеспечения развития туризма и рекреации* | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1 тыс. человек | 6 |  |
|  |  | Уровень обеспеченности санаториями для взрослых, мест на 1 тыс. человек | 0,7 |  |
|  |  | Уровень обеспеченности санаториями для детей, мест на 1 тыс. человек | 0,7 |  |
|  |  | Уровень обеспеченности туристскими базами, мест на 1 тыс. человек | 5 |  |
|  |  | Уровень обеспеченности кемпингами, мест на 1 тыс. человек | 5 |  |
|  |  | Уровень обеспеченности мотелями, на 1 тыс. человек | 2 |  |
|  |  | Уровень обеспеченности базами отдыха, на 1 тыс. человек | С ночлегом – 10; без ночлега – 72 |  |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м/место | Вместимость, мест | Размер земельного участка, кв. м/место |
|  |  |  | гостиницы |  |
|  |  |  | от 25 до 100 | 55 |
|  |  |  | свыше 100 до 500 | 30 |
|  |  |  | свыше 500 до 1000 | 20 |
|  |  |  | свыше 1000 до 2000 | 15 |
|  |  |  | санатории для взрослых |  |
|  |  |  | до 500 | 150 |
|  |  |  | от 500 до 1000 | 125 |
|  |  |  | санатории для детей |  |
|  |  |  | до 500 | 200 |
|  |  |  | туристические базы |  |
|  |  |  | от 550 до 1000 | 50 |
|  |  |  | кемпинги |  |
|  |  |  | до 500 | 150 |
|  |  |  | от 500 до 1000 | 135 |
|  |  |  | мотели |  |
|  |  |  | от 500 до 1000 | 75 |
|  |  |  | базы отдыха |  |
|  |  |  | до 1000 | 110 |
|  |  |  | от 1000 до 2000 | 100 |
|  | Примечание * При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков объектов туризма и рекреации следует дополнительно учитывать размер туристического потока. |  |  |  |
| Примечания: - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с НГП Алтайского края, утвержденными Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129. |  |  |  |  |

- 2.12. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области производственного и коммунально-складского назначения.

Таблица 30. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области производственного и коммунально -складского назначения.

| Наименование вида ОМЗ | Расчетные показатели ОМЗ, единица измерения | Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения | Размер земельного участка склада, предназначенного для обслуживания населенных пунктов, кв. м/человек | Не менее 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь общетоварного склада, кв. м/1 тыс. человек | продовольственных товаров |  |  |  | 77 |  |
|  |  | непродовольственных товаров |  |  |  | 217 |  |
|  | Размер земельного участка общетоварного склада, кв. м/1тыс. человек | Для одноэтажных складов: |  |  |  |  |  |
|  |  | продовольственных товаров |  |  |  | 310 |  |
|  |  | непродовольственных товаров |  |  |  | 740 |  |
|  |  | Для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 метров): |  |  |  |  |  |
|  |  | продовольственных товаров |  |  |  | 210 |  |
|  |  | непродовольственных товаров |  |  |  | 490 |  |
|  | Вместимость специализированного склада, тонн | холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) |  |  |  | 27 |  |
|  |  | фруктохранилища |  |  |  | 17 |  |
|  |  | овощехранилища |  |  |  | 54 |  |
|  |  | картофелехранилища |  |  |  | 57 |  |
|  | Размер земельного участка специализированного склада, кв. м/1 тыс. человек | Для одноэтажных складов: |  |  |  |  |  |
|  |  | холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) |  |  |  | 190 |  |
|  |  | фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища |  |  |  | 1300 |  |
|  |  | Для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 метров): |  |  |  |  |  |
|  |  | холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) |  |  |  | 70 |  |
|  |  | фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища |  |  |  | 610 |  |
|  | Размер земельного участка для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива, кв. м/тыс. человек | Не менее 300 |  |  |  |  |  |
| Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| Черная металлургия | трубные |  |  |  | 45 |  |  |
|  | по производству огнеупорных изделий |  |  |  | 32 |  |  |
|  | по обжигу огнеупорного сырья и производству порошков и мертелей |  |  |  | 28 |  |  |
|  | по разделке лома и отходов черных металлов |  |  |  | 25 |  |  |
| Химическая промышленность | азотной промышленности |  |  |  | 33 |  |  |
|  | фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии |  |  |  | 32 |  |  |
|  | содовой промышленности |  |  |  | 32 |  |  |
|  | хлорной промышленности |  |  |  | 33 |  |  |
|  | прочих продуктов основной химии |  |  |  | 33 |  |  |
|  | вискозных волокон |  |  |  | 45 |  |  |
|  | синтетических волокон |  |  |  | 50 |  |  |
|  | синтетических смол и пластмасс |  |  |  | 32 |  |  |
|  | изделий из пластмасс и резины |  |  |  | 50 |  |  |
|  | лакокрасочной промышленности |  |  |  | 34 |  |  |
|  | продуктов органического синтеза |  |  |  | 32 |  |  |
| Бумажная промышленность | целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные |  |  |  | 35 |  |  |
|  | переделочные, бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре |  |  |  | 40 |  |  |
| Энергетическая промышленность | электростанции мощностью более 2000 МВт |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без градирен |  |  |  |  |  |  |
|  | атомные |  |  |  | 29 |  |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе |  |  |  | 30 |  |  |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе |  |  |  | 38 |  |  |
|  | б) при наличии градирен |  |  |  |  |  |  |
|  | атомные |  |  |  | 26 |  |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе |  |  |  | 30 |  |  |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе |  |  |  | 35 |  |  |
|  | электростанции мощностью до 2000 МВт |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без градирен |  |  |  |  |  |  |
|  | атомные |  |  |  | 22 |  |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе |  |  |  | 25 |  |  |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе |  |  |  | 33 |  |  |
|  | б) при наличии градирен |  |  |  |  |  |  |
|  | атомные |  |  |  | 21 |  |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе |  |  |  | 25 |  |  |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе |  |  |  | 33 |  |  |
|  | теплоэлектроцентрали при наличии градирен |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мощностью до 500 МВт |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  | 28 |  |  |
|  | на газомазутном топливе |  |  |  | 25 |  |  |
|  | б) мощностью от 500 до 1000 МВт |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  | 28 |  |  |
|  | на газомазутном топливе |  |  |  | 26 |  |  |
|  | в) мощностью более 1000 МВт |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  | 29 |  |  |
|  | на газомазутном топливе |  |  |  | 30 |  |  |
| Электротехническая промышленность | электродвигателей |  |  |  | 52 |  |  |
|  | крупных электрических машин и турбогенераторов |  |  |  | 50 |  |  |
|  | высоковольтной аппаратуры |  |  |  | 60 |  |  |
|  | низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования |  |  |  | 55 |  |  |
|  | трансформаторов |  |  |  | 45 |  |  |
|  | кабельной продукции |  |  |  | 45 |  |  |
|  | электроламповые |  |  |  | 45 |  |  |
|  | электроизоляционных материалов |  |  |  | 57 |  |  |
|  | аккумуляторные |  |  |  | 55 |  |  |
|  | полупроводниковых приборов |  |  |  | 52 |  |  |
| Радиопромышленность | радиопромышленности при общей площади производственных зданий |  |  |  |  |  |  |
|  | до 100 тыс. кв.м |  |  |  | 50 |  |  |
|  | более 100 тыс. кв.м |  |  |  | 55 |  |  |
| Электронная промышленность | электронной промышленности |  |  |  |  |  |  |
|  | а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод) |  |  |  | 60 |  |  |
|  | б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях |  |  |  |  |  |  |
|  | одноэтажных |  |  |  | 55 |  |  |
|  | многоэтажных |  |  |  | 50 |  |  |
| Приборостроение | приборостроения, средств автоматизации и систем управления |  |  |  | 50 |  |  |
|  | а) при общей площади производственных зданий 100 тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |
|  | б) то же, более 100 тыс. кв.м |  |  |  | 55 |  |  |
|  | в) при применении ртути и стекловарения |  |  |  | 30 |  |  |
| Медицинская промышленность | химико-фармацевтические |  |  |  | 32 |  |  |
|  | медико-инструментальные |  |  |  | 43 |  |  |
| Тяжелое машиностроение | подъемно-транспортного оборудования |  |  |  | 52 |  |  |
| Химическое машиностроение | оборудования и арматуры для целлюлозно-бумажной промышленности |  |  |  | 50 |  |  |
|  | промышленной трубопроводной арматуры |  |  |  | 55 |  |  |
| Станкостроение | металлорежущих станков, деревообрабатывающего оборудования |  |  |  | 50 |  |  |
|  | инструментальные |  |  |  | 60 |  |  |
|  | искусственных алмазов, абразивных материалов и инструментов из них |  |  |  | 50 |  |  |
|  | литья |  |  |  | 50 |  |  |
|  | поковок и штамповок |  |  |  | 50 |  |  |
|  | сварных конструкций для машиностроения |  |  |  | 50 |  |  |
|  | изделий общемашиностроительного применения |  |  |  | 52 |  |  |
| Автомобильная промышленность | автосборочные |  |  |  | 55 |  |  |
|  | автомобильного моторостроения |  |  |  | 55 |  |  |
|  | агрегатов, узлов, запчастей |  |  |  | 55 |  |  |
| Строительное и дорожное машиностроение | пневматического, электрического инструмента и средств малой механизации |  |  |  | 63 |  |  |
|  | оборудования для лесозаготовительной и торфяной промышленности |  |  |  | 55 |  |  |
|  | коммунального машиностроения |  |  |  | 57 |  |  |
| Машиностроение для легкой и пищевой промышленности | технологического оборудования для легкой, текстильной и пищевой промышленности |  |  |  | 55 |  |  |
|  | технологического оборудования для торговли и общественного питания |  |  |  | 57 |  |  |
|  | бытовых приборов и машин |  |  |  | 57 |  |  |
| Речной флот | судоремонтные речных судов с годовым выпуском, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |
|  | до 20 |  |  |  | 42 |  |  |
|  | 20-40 |  |  |  | 48 |  |  |
|  | 40-60 |  |  |  | 55 |  |  |
|  | 60 и более |  |  |  | 60 |  |  |
|  | речные порты: |  |  |  |  |  |  |
|  | I и II категорий |  |  |  |  |  |  |
|  | при ковшовом варианте |  |  |  | 70 |  |  |
|  | при русловом варианте |  |  |  | 50 |  |  |
|  | III и IV категорий |  |  |  | 55 |  |  |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | лесозаготовительные с примыканием к железной дороге |  |  |  |  |  |  |
|  | без переработки древесины производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | до 400 |  |  |  | 28 |  |  |
|  | более 400 |  |  |  | 35 |  |  |
|  | с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | до 400 |  |  |  | 23 |  |  |
|  | более 400 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | лесозаготовительные с примыканием к водным транспортным путям при отправке леса в хлыстах |  |  |  |  |  |  |
|  | с зимним плотбищем |  |  |  | 17 |  |  |
|  | без зимнего плотбища |  |  |  | 44 |  |  |
|  | то же, при отправке леса в сортиментах |  |  |  |  |  |  |
|  | с зимним плотбищем производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | до 400 |  |  |  | 30 |  |  |
|  | более 400 |  |  |  | 33 |  |  |
|  | без зимнего плотбища производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | до 400 |  |  |  | 33 |  |  |
|  | более 400 |  |  |  | 38 |  |  |
|  | пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок |  |  |  |  |  |  |
|  | при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге |  |  |  | 40 |  |  |
|  | при поставке сырья по воде |  |  |  | 45 |  |  |
|  | древесно-стружечных плит |  |  |  | 45 |  |  |
|  | фанеры |  |  |  | 47 |  |  |
|  | мебельные |  |  |  | 53 |  |  |
| Легкая промышленность | льнозаводы |  |  |  | 35 |  |  |
|  | пенькозаводы (без полей сушки) |  |  |  | 27 |  |  |
|  | текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами |  |  |  | 60 |  |  |
|  | текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах, при общей площади главного производственного корпуса, тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |
|  | до 50 |  |  |  | 55 |  |  |
|  | свыше 50 |  |  |  | 60 |  |  |
|  | текстильной галантереи |  |  |  | 60 |  |  |
|  | швейно-трикотажные |  |  |  | 60 |  |  |
|  | швейные |  |  |  | 55 |  |  |
|  | кожевенные и первичной обработки кожсырья |  |  |  |  |  |  |
|  | одноэтажные |  |  |  | 50 |  |  |
|  | двухэтажные |  |  |  | 45 |  |  |
|  | искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов |  |  |  | 55 |  |  |
|  | кожгалантерейные |  |  |  |  |  |  |
|  | одноэтажные |  |  |  | 55 |  |  |
|  | многоэтажные |  |  |  | 50 |  |  |
|  | обувные |  |  |  |  |  |  |
|  | одноэтажные |  |  |  | 55 |  |  |
|  | многоэтажные |  |  |  | 50 |  |  |
|  | фурнитуры |  |  |  | 52 |  |  |
| Пищевая промышленность | хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  | до 45 |  |  |  | 37 |  |  |
|  | более 45 |  |  |  | 40 |  |  |
|  | кондитерских изделий |  |  |  | 50 |  |  |
|  | маргариновой продукции |  |  |  | 40 |  |  |
|  | плодоовощных консервов |  |  |  | 50 |  |  |
|  | пива, солода |  |  |  | 50 |  |  |
|  | этилового спирта |  |  |  | 50 |  |  |
|  | водки и ликероводочных изделий |  |  |  | 50 |  |  |
| Мясомолочная промышленность | мяса (с цехами убоя и обескровливания) |  |  |  | 40 |  |  |
|  | мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов |  |  |  | 42 |  |  |
|  | по переработке молока производственной мощностью, т/смену |  |  |  |  |  |  |
|  | до 100 |  |  |  | 43 |  |  |
|  | более 100 |  |  |  | 45 |  |  |
|  | сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т/смену |  |  |  |  |  |  |
|  | до 5 |  |  |  | 36 |  |  |
|  | более 5 |  |  |  | 42 |  |  |
|  | молочных консервов |  |  |  | 45 |  |  |
|  | сыра |  |  |  | 37 |  |  |
| Рыбное хозяйство | рыбоперерабатывающие производственной мощностью, т/сутки, до |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 40 |  |  |
|  | более 10 |  |  |  | 50 |  |  |
|  | рыбные порты |  |  |  | 45 |  |  |
| Микробиологическая промышленность | гидролизно-дрожжевые, белкововитаминных концентратов и по производству премиксов |  |  |  | 45 45 |  |  |
| Заготовительное хозяйство | мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, хлебоприемные предприятия |  |  |  | 41 |  |  |
|  | комбинаты хлебопродуктов |  |  |  | 42 |  |  |
| Местная промышленность | ремонтные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | грузовых автомобилей |  |  |  | 60 |  |  |
|  | тракторов |  |  |  | 56 |  |  |
|  | строительных машин |  |  |  | 63 |  |  |
|  | художественной керамики |  |  |  | 56 |  |  |
|  | художественных изделий из металла и камня |  |  |  | 52 |  |  |
|  | игрушек и сувениров из дерева |  |  |  | 53 |  |  |
|  | игрушек из металла |  |  |  | 61 |  |  |
|  | швейных изделий |  |  |  |  |  |  |
|  | в зданиях до двух этажей |  |  |  | 74 |  |  |
|  | в зданиях более двух этажей |  |  |  | 60 |  |  |
| Промышленность строительных материалов | цементные |  |  |  |  |  |  |
|  | сухим способом производства |  |  |  | 35 |  |  |
|  | с мокрым способом производства |  |  |  | 37 |  |  |
|  | асбестоцементные изделия |  |  |  | 42 |  |  |
|  | крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого, плотного силикатобетона, производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  | 45 |  |  |
|  | 200 |  |  |  | 50 |  |  |
|  | железобетонных конструкций производственной мощностью 150 тыс. куб.м/год |  |  |  | 50 |  |  |
|  | обожженного глиняного кирпича и керамических блоков |  |  |  | 42 |  |  |
|  | силикатного кирпича |  |  |  | 45 |  |  |
|  | керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий |  |  |  | 45 |  |  |
|  | керамических канализационных и дренажных труб |  |  |  | 45 |  |  |
|  | гравийно-сортировочные по разработке месторождений способом гидромеханизации производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 - 1000 |  |  |  | 35 |  |  |
|  | 200 (сборно-разборные) |  |  |  | 30 |  |  |
|  | гравийно-сортировочные при разработке месторождений экскаваторным способом производственной мощностью 500 - 1000 тыс.куб.м/год |  |  |  | 27 |  |  |
|  | дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 - 1600 |  |  |  | 27 |  |  |
|  | 200 (сборно-разборные) |  |  |  | 30 |  |  |
|  | аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита |  |  |  | 40 |  |  |
|  | вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива мазута (угля) |  |  |  | 50 |  |  |
|  | минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий |  |  |  | 45 |  |  |
|  | извести, гипса |  |  |  | 30 |  |  |
|  | известняковой муки и сыромолотого гипса |  |  |  | 33 |  |  |
|  | стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна |  |  |  | 38 |  |  |
|  | обогатительные кварцевого песка производственной мощностью 150 - 300 тыс. т/год |  |  |  | 27 |  |  |
|  | стальных строительных конструкций (в том числе из труб) |  |  |  | 55 |  |  |
|  | алюминиевых строительных конструкций |  |  |  | 60 |  |  |
|  | монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок |  |  |  | 60 |  |  |
|  | технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов |  |  |  | 48 |  |  |
| Строительная промышленность | по ремонту строительных машин |  |  |  | 63 |  |  |
|  | опорные базы общестроительных организаций |  |  |  | 40 |  |  |
|  | опорные базы специализированных организаций |  |  |  | 50 |  |  |
|  | автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов |  |  |  | 40 |  |  |
|  | стоянки (гаражи) |  |  |  |  |  |  |
|  | на 150 автомобилей |  |  |  | 40 |  |  |
|  | на 250 автомобилей |  |  |  | 50 |  |  |
| Обслуживание сельскохозяйственной техники | по ремонту грузовых автомобилей |  |  |  | 60 |  |  |
|  | по ремонту тракторов |  |  |  | 56 |  |  |
|  | станции технического обслуживания грузовых автомобилей |  |  |  | 40 |  |  |
|  | станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин |  |  |  | 52 |  |  |
|  | базы торговые областные |  |  |  | 57 |  |  |
|  | базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов |  |  |  | 35 |  |  |
|  | склады химических средств защиты |  |  |  | 57 |  |  |
| Транспорт и дорожное хозяйство | по капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2 - 10 тыс. капитальных ремонтов в год |  |  |  | 60 |  |  |
|  | по ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1 - 2 тыс. ремонтов в год |  |  |  | 60 |  |  |
|  | по ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30 - 60 тыс. капитальных ремонтов в год |  |  |  | 65 |  |  |
|  | грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% |  |  |  | 45 |  |  |
|  | 50% |  |  |  | 51 |  |  |
|  | грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% |  |  |  | 50 |  |  |
|  | 50% |  |  |  | 55 |  |  |
|  | автобусные парки при количестве автобусов |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  | 50 |  |  |
|  | 300 |  |  |  | 55 |  |  |
|  | таксомоторные парки при количестве автомобилей |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  | 52 |  |  |
|  | 500 |  |  |  | 55 |  |  |
|  | грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сутки |  |  |  | 55 |  |  |
|  | станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 28 |  |  |
|  | 25 |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 50 |  |  |  | 40 |  |  |
|  | автозаправочные станции при количестве заправок в сутки |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  | 13 |  |  |
|  | более 200 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | дорожно-ремонтные пункты |  |  |  | 29 |  |  |
|  | дорожные участки |  |  |  | 32 |  |  |
|  | то же с дорожно-ремонтным пунктом |  |  |  | 32 |  |  |
|  | то же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи |  |  |  | 34 |  |  |
|  | дорожно-строительное управление |  |  |  | 40 |  |  |
|  | цементно-бетонные производительностью, тыс. куб.м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  | 42 |  |  |
|  | 60 |  |  |  | 47 |  |  |
|  | 120 |  |  |  | 51 |  |  |
|  | асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  | 35 |  |  |
|  | 60 |  |  |  | 44 |  |  |
|  | 120 |  |  |  | 48 |  |  |
|  | битумные базы |  |  |  |  |  |  |
|  | прирельсовые |  |  |  | 31 |  |  |
|  | притрассовые |  |  |  | 27 |  |  |
|  | базы песка |  |  |  | 48 |  |  |
|  | полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. куб.м/год |  |  |  | 35 |  |  |
| Бытовое обслуживание | специализированные промышленные предприятия общей площадью производственных зданий более 2000 кв.м |  |  |  |  |  |  |
|  | по изготовлению и ремонту одежды, ремонту телерадиоаппаратуры |  |  |  | 60 |  |  |
|  | по изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и крашения |  |  |  | 55 |  |  |
|  | по ремонту и изготовлению мебели |  |  |  | 50 |  |  |
| Полиграфическая промышленность | газетно-журнальные, книжные |  |  |  | 50 |  |  |
| Расчетные показатели объектов, сельскохозяйственного назначения, соответствующие приоритетным направления развития экономики. |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса | Площадь территории сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, га | Земельные участки, предоставляемые гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если иное не определено законодательством Российской Федерации) |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка, га |  | Площадь инвестиционной площадки, га/1 тыс. человек |  |  |  |
|  |  | крестьянского (фермерского) хозяйства | не менее 1 | не менее 0,15 |  |  |  |
|  |  | животноводства | не менее 1 |  |  |  |  |
|  |  | садоводства, огородничества и дачного строительства | не менее 0,04 |  |  |  |  |
|  | Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения, % | Предприятия: | Минимальная плотность застройки, % |  |  |  |  |
|  |  | однопролетные (ангарные) теплицы до 5 га | 42 |  |  |  |  |
|  |  | предприятия по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |  |  |  |  |
|  |  | фермерские (крестьянские) хозяйства |  |  |  |  |  |
|  |  | по производству молока | 40 |  |  |  |  |
|  |  | по доращиванию и откорму крупного рогатого скота | 35 |  |  |  |  |
|  |  | по откорму свиней (с законченным производственным циклом) | 35 |  |  |  |  |
|  |  | овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений | 40 |  |  |  |  |
|  |  | козоводческие молочного и пухового направлений | 54 |  |  |  |  |
|  |  | птицеводческие яичного направления | 27 |  |  |  |  |
|  |  | птицеводческие мясного направления | 25 |  |  |  |  |